|  |  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPERAÇÃO: |  | OS/OSA |  | Nº PLANAVE |  |  |  | REV. PLANAVE |  |
|  |  | 1.17.195 |  | 01/00 |  | MD-H04-J04-0003 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CONTRATO: |  |  |  | Nº CLIENTE |  |  |  | REV. CLIENTE |  |
|  |  | SEXEC Nº 009/2018 |  |  |  | UGP-CAF-NIT-0017 |  |  |  | 0 |  |
| TÍTULO: | PROJETO CANTO DE ITAIPU - MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. |  | APR. |
| 0 | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | 22/11/18 | PCB | PVA |  | HVA |

ÍNDICE

1   OBJETIVO	3

2   NORMAS DE PROJETO	3

3   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

4   DOCUMENTOS COMPLEMANTARES	Erro! Indicador não definido.

5   DESCRIÇÃO DO PROJETO	3

# 1   OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentação das especificações técnicas de materiais e serviços a serem adotadas na execução das obras de pavimentação dos platôs de implantação e acessos de interligações, necessários à execução das instalações do Projeto Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói – RJ a ser implantado no bairro de Itaipu – Niterói.

# 2  NORMAS DE PROJETO

NBR 5681 - Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações;

NBR 6457 - Amostras de Solo - Preparação para Ensaios de Compactação e Ensaios de Caracterização;

NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;

NBR 13133 - Execução de Levantamento Topográfico;

DNER-ES280-97 – Terraplenagem-Cortes;

DNER-ES282-97 – Terraplenagem-Aterros;

DNER-ES299-97 – Regularização do Subleito;

DNER-ES301-97 – Sub-base estabilizada Granulometricamente.

# 3   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Plano Urbanístico do Canto de Itaipu – Niterói – Prefeitura de Niterói

- Levantamento Topográfico de pontos cotados – CAMPO AUD Urbanismo Desing Ltda. Maio2013.

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Pavimentação do Plano Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói RJ, consistirá na pavimentação da área do estacionamento principal e estacionamento interno e caminhos de pedestres a ser implantado sobre os terraplenos consolidados.

- Pávimentação em Revestimento primário

- Revestimentos em Placas de concreto moldadas “in loco” para passagem de pedestres.

- Recuperação do acesso principal da Vila dos Pescadores em placas de concreto moldadas “in loco” carimbado .

## ESTACIONAMENTO PRINCIPAL

Ilustração 1 – Área do estacionamento principal

## As condições atuais da área caracterizam um terreno em areia / argila fortemente compactado devido ao tráfego diário de veículos que circulam tanto a lazer como de abastecimento para os restaurantes e vila de pescadores. No entanto verifica-se que existem recalques pontuais devido a erosão pelas águas de chuva.  Como ações previas às obras de pavimentação, deverá ser feita uma regularização do terreno e sua proteção com sistema de drenagem que permita a circulação de veículos mesmo em tempos de chuva.

## Na área do estacionamento principal, está previsto:

- Pavimentação com revestimento primário, isto é, regularização do terreno com ações de pequenos cortes e aterros devifdamente compactados.

- Caminhos de pedestres (çalçadas) com revestimento em placas de concreto moldadas “in loco” de 1,00 x 1,0, sobre a camada compactado Golas de infiltração vegetadas nas áreas de estacionamento

- Implantação de Golas de infiltração com pedrisco no entorno de áreas com revestimento primário.[

- Implantação de Golas de infiltração vegetadas nas áreas de estacionamento

- Implantação de meio-fio e tentos em concreto pré-moldado destinado a separar a faixa de pavimentação tanto primária como de placas de concreto. Os dispositivos abrangidos neste documento deverão ser construídos de acordo com as dimensões, localização, confecção e acabamento determinados em projeto.

- Implantação de Quebramolas em concreto moldado “in loco” na interface com a Avenida Francisco da Cruz Nunes.

- Todo o material utilizado deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes ABNT e DNIT.

## 5.2    ESTACIONAMENTO INTERNO E ÁREAS DE PEDESTRES

Ilustração 2 – Área do estacionamento interno

## As condições atuais da área no atual estacionamento interno também caracterizam um terreno em areia / argila fortemente compactado devido ao tráfego diário de veículos que circulam tanto a lazer como de abastecimento para os restaurantes e vila de pescadores. No entanto verifica-se que existem recalques pontuais devido a erosão pelas águas de chuva inclusive proveniente de áreas externas  Como ações previas às obras de pavimentação, deverá ser feita uma regularização do terreno e sua proteção com sistema de drenagem que permita o seu uso mesmo em tempos de chuva.

## Na área do estacionamento principal, está previsto:

- Pavimentação com revestimento primário, isto é, regularização do terreno com ações de pequenos cortes e aterros devifdamente compactados.

- Caminhos de pedestres (çalçadas) com revestimento em placas de concreto moldadas “in loco” de 1,00 x 1,0, sobre a camada compactado Golas de infiltração vegetadas nas áreas de estacionamento

- Implantação de Golas de infiltração com pedrisco no entorno de áreas com revestimento primário.

- Implantação de Golas de infiltração vegetadas

- Implantação de meio-fio e tentos em concreto pré-moldado destinado a separar a faixa de pavimentação tanto primária como de placas de concreto. Os dispositivos abrangidos neste documento deverão ser construídos de acordo com as dimensões, localização, confecção e acabamento determinados em projeto.