- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÕES DE CANALETAS DE DRENAGEM E DISSIPADORES DE ENERGIA, REPAROS DAS ESCADARIAS E PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO – BOA ESPERANÇA/PIRATININGA.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS.............................. | 02 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................. | 02 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA............................ | 02 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES................................... | 03 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES....................... | 03 |  |
|  | 6. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS................. | 03 |  |
|  | 7. | ESTRUTURAS.................................... | 03 |  |
|  | 8. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS....................... | 04 |  |
|  | 9. | REVESTIMENTO DE PAREDES,TETOS E PISOS......... | 04 |  |
|  | 10. | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES.. | 04 |  |
|  | 11. | PINTURAS...................................... | 04 |  |
|  | 12. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 04/05 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à construções de canaletas de drenagem e dissipadores de energia, reparos das escadarias e pisos existentes e instalação de guarda-corpo – Boa Esperança/Piratininga – Niterói/RJ.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Será necessário preparo manual de terreno para execução de alguns serviços como canaletas e acertos de acessos ao local.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

- CANTEIRO DE OBRAS

- Será necessário construção de um barracão para estoque de materiais da obra, vestiário e banheiro.

- Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras desta obra durante sua execução.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para construção de canaletas, caixas de dissipação e construções de muros de contenção.

- Em trecho específico será necessário aterro com material de 1ª categoria para nivelamento de patamares e rampas visando melhorar os acessos dos moradores.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados através de caçambas devidamente licenciadas, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Será realizada demolição manual de concreto armado nos acessos para execução de canaletas de drenagem.

- Para posterior construção de muro de contenção será necessário remoção de terra ou entulho, a pá.

- Os transportes encosta acima e abaixo serão realizados de acordo com os materiais que irão ser transportados para outro local e descartados corretamente e que precisarem para execução da obra.

6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Serão fornecidos e instalados mesa de concreto armado, com 4 bancos e aparelhos de playground como escorrega e gangorra em determinado trecho de intervenção.

- Serão instalados tubos de ferro galvanizado de 2” para construção de guarda-corpos nos locais indicados.

- Para regularização dos pisos, telas formadas por barras de aço CA-50, cruzadas e soldadas entre si serão utilizadas renovando os caminhos e acessos.

AA

7. ESTRUTURAS:

- Será usado concreto dosado racionalmente de fck 25MPa para regularização dos pisos, rampas e canaletas existentes assim como a execução de novos pisos e preenchimento de muro de contenção.

- Será utilizado barra de aço CA-50 de 6,3mm de diâmetro para construção de muro de contenção armado.

- Será utilizado concreto armado de fck = 25Mpa para a construção de estruturas como caixas de dissipação e passagem, canaletas de drenagem e estrutura de muro de contenção e mureta.

8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- Será utilizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm para construção de caixas de dissipação ou passagem e muros de contenção e muretas.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Será realizado o emboço com argamassa de cimento e areia nas alvenarias do muro de contenção armado.

10. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:

- Será necessário executar impermeabilização asfáltica para canaletas de drenagem existentes.

11. PINTURAS:

- Para o guarda-corpo das escadarias e caminhos será necessário pintura sobre ferro na cor a ser definida pelo fiscal.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05(cinco)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. utilizados é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é FEVEREIRO/2019.