## OBRA: Revitalização de Escadarias e instalação de guarda-corpo nos bairros Ten. Jardim e Engenhoca ## Niterói

##### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS PARA REVITALIZAÇÃO

###### ÍNDICE

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |
| --- | --- | --- |
| 00 | CONDIÇÕES GERAIS............................ | 02 |
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO....................................... .... | 02 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRA............................ | 03 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA.......................... | 03 |
| 4 | TRANSPORTES................................. | 03 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES..................... | 04 |
| 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS.................. | 04 |
| 7 | BASES E PAVIMENTOS.......................... .......................................... | 04 |
| 8 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDIM................ | 04 |
| 9 | ESTRUTURAS................................... | 05 |
| 10 | REVESTIMENTO, PISOS, PAREDES E TETOS........................................ | 05 |
| 11 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS............... | 06 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS................................. | 06 |
| 13 | PINTURAS.................................... | 06 |
| 14 | APARELHO HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS................................. | 07 |
| 15 | CUSTOS RODOVIÁRIOS.......................... | 07 |
| 16 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA.......................... | 08 |
| 17 | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL...... | 08 |
| 18 | DISPOSIÇÕES GERAIS.......................... | 09 |
| Fontes: EMUSA / EMOP |  |  |

###### 00 - CONDIÇÕES GERAIS:

## Trata-se da revitalização das escadarias,serviços os quais serão executados são: concretagem com concreto dosado e instalação de guarda-corpo, no bairro Tentente Jardim ( 02 unidades) e no bairro da Engenhoca ( 11 unidades).

## As escadarias que receberão a revitalização ficam localizadas nas seguintes ruas: rua Dª Alzira, rua Daniel Torres nº657, rua João Brasil nº 811, Rua Iguaçu nº 421, Travessa Gonçalves nº 401, Travessa Luiz Carlos Esteves nº 83, Travessa Peçanha nº 6, rua Capitão Alfredo nº 167, rua F nº333, rua Dª Ruth do nº 12 ao 37, rua Profº Eduardo Cordeiro, rua Carlos Horman Setor F nº 35 e Travessa Barbosa.

## Os serviços serão executados nos padrões admitidos pela P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos serviços.

## Os materiais deverão atender qualidade, que confira os serviços e condições de torná-los aceitáveis, a fim de garantir vida útil satisfatória.

# Completam as presentes especificações, no que couber, a norma técnica da ABNT, o código de obras do Município, as normas das companhias e concessionárias de serviços públicos, do corpo de bombeiros e dos demais órgãos competentes, conforme o caso.

1 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

  - -  Deverá ser feitos testes de resistência do concreto sendo estes: Remate ou Capeamento de corpo de prova; Resistência à compressão, resistência à tração, slump test, assim como a moldagem e coleta dos corpos de prova.

  - – Será necessário preparo manual do terreno com raspagem de até 0,30m.

  - – No que diz respeito a limpeza do local, será executado roçado em vegetação rala.

  - - Deverá ser feito uma locação de obra com instrumento topográfico indicada pela empresa ganhadora da licitação.

  - – A empresa contratada deverá apresentar os projetos pertinentes, assim como administrar a obra em questão.

2 – CANTEIRO DE OBRA:

2.1 – Será necessário aluguel de container e o mesmo será o centro administrativo da obra em questão.

2.2 – Serão ligados provisoriamente ponto de água, esgoto, luz e força, necessárias ao andamento da obra.

2.4 – Será fornecida e instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal à obra e em posição de destaque.

3 – MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 – Será necessário serviço de escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50 de profundidade , exclusive escoramento e esgotamento, na escadaria da travessa Peçanha nº 6, no bairro Engenhoca.

4 – TRANSPORTES:

4.1 - Serão realizados os serviços de transporte, carga e descarga mecânica de agregados provenientes da escavação e preparo de terreno. Também será necessário o recebimento de material.

4.2 – Será transportado, carregado e descarregado container tipo  sanitário-vestiário e tipo escritório com WC.

4.3 – Será realizada descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental.

4.4 – Será realizada carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,30m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel.

5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

5.1 – Será executado apicoamento de concreto ou piso cimentado.

5.2 – Será instalada placa de inauguração em alumínio, com 1mm de espessura.

5.3 – Será executada demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro, na área do futuro playground, excluisavamnete na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca.

6 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

6.1 – Será fornecido e assentado Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro de 300mm, inclusive acerto de fundo de vala, na escadaria da travessa Peçanha nº 6, no bairro Engenhoca.

7 – BASES E PAVIMENTOS:

7.1 – Será executada Sub-base de pó-de-pedra, inclusive espalhamento, irrigação, compactação e fornecimento do material, na área do playground, excluisavamnete na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca.

8 –  SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

8.1 – Será executado o plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, será executado o plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, com 12 unidades por metro quadrado, exclusive o fornecimento. Será fornecido Arbusto para jardins, tipo lantana, hibisco, cedrinho, etc, com 50 a 70cm de altura, na rua Dª Alzira, no bairro Engenhoca, na Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, na rua Iguaçu nº 421, no bairro Engenhoca.

8.2 –  Serão instalados banco de concreto aparente, com 1,50m de comprimento, 45cm de largura e 10cm de espessura, gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, balanço de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em correntes galvanizadas e gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente), excluisavamente na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca.

8.3 - Será executado o plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, na travessa Luis Carlos Esteves nº 83, no bairro Engenhoca.

9 – ESTRUTURAS:

9.1 – Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15Mpa, para revitalização das escadas, será utilizado concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, para possível recomposição de contenção no canteiro lateral à escada e serão utilizadas as formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc.

10 – REVESTIMENTOS, PISOS, PAREDE e TETOS:

10.1 – Será executado Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura, nos muros do canteiro lateral à escadaria e na Rua Dª Alzira e na rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca, na Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, na rua Iguaçu nº 421, no bairro Engenhoca.

11 – ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS:

11.1 – Será instalado guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de altura.

12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

12.1 – Serão instalados quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, e será fornecido e colocado disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V, e será fornecido e colocado disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V, excluisavamente na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca.

12.2 – Serão fornecidos e colocados cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V, serão fornecidas e colocadas lâmpada de vapor metálico ovóide, 400w, 220V, serão fornecidos e assentados eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo, todos esses itens são excluisavamente na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca.

12.3 - Serão fornecidas e colocadas lâmpada de vapor metálico ovóide, 400w, 220V na escadaria da Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca.

13 – PINTURAS:

13.1 – Será executada a pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento, nos muros do canteiro lateral à escada, na escada na Rua Dª Alzira e na escadaria da rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca e na Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, na rua Iguaçu nº 421, no bairro Engenhoca.

13.2 – Será executada a pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento, para a pintura do guarda–corpo.

13.3 – Será fornecido e aplicado primer convertedor de ferrugem em fundo de proteção, em duas demãos, para pintura do guarda-corpo.

14 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:

14.1 – Serão fornecidas e colocadas luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio,refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, serão fornecidos e colocados reator para lâmpada de vapor metálico de 400W, 220V, serão fornecidos e colocados relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W, na escadaria da rua Daniel Torres nº 657.

14.2 - Serão fornecidas e colocadas luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio,refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, na escadaria, na Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca.

15 – CUSTOS RODOVIÁRIOS:

15.2 - Será executada limpeza manual de meios-fios e sarjetas e pintura de meio-fio com cal, com uma demão, na Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, na Travessa Gonçlaves nº 401, no bairro Engenhoca, na travessa Luis Carlos Esteves nº 83, no bairro Engenhoca, na rua Capitão Alfredo Cruz nº 167, no bairro Engenhoca, na Travessa Dona Ruth, 12 ao 37, no Bairro Engenhoca, na rua Profº Eduardo Cordeiro Uchôa, no Bairro Tenente Jardim, na rua Carlos Horman Setor F 35, no Bairro Tenente Jardim, na Travessa Barbosa no Bairro Engenhoca.

16 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

16.1 – Será executado assantamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste.

16.2 – Será realizado fornecimento poste de aço, reto, com continuo de 3,50m, com sapata base.

16.3 – Será realizado aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais e o fornecimento de haste para aterramento, de 5/8” (16mm), com 2,50m de comprimento.

16.4 – Será realizado fornecimento núcleo simples para luminárias decorativas LDRJ-07/09. Os itens são exclusivos da escadaria, na rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca sendo o último instalado, na escadaria da Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca.

16.5 - Será realizada pintura de poste reto, de aço, de 3,50 a 6,00m, com uma demão de tinta grafite com propriedades de primer e de acabamento, na escadaria da Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca.

17 – REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL:

17.1 – Será executada a capina de vegetação gramínea em área de encosta em curva de nível, em fase de manutenção, na lateral da escadaria, na rua Daniel Torres nº 657, no bairro Engenhoca, na escadaria da Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, na escadaria da Av. João Brasil 811, no bairro Engenhoca, Travessa Dona Ruth, 12 ao 37 no Bairro Engenhoca, , na rua Profº Eduardo Cordeiro Uchôa, no Bairro Tenente Jardim, na rua Carlos Horman Setor F 35, no Bairro Tenente Jardim, na Travessa Barbosa no Bairro Engenhoca.

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1 – Os serviços constantes neste memorial são isolados e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

18.2 - Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

18.3 - A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

18.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra serão completos.

18.5 - Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

18.6 - Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

18.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%.

18.8 – Prazo de 03 (três) meses.

18.9 – Data base: MAIO/2018.