- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE ROCHOSO GNÁISSICO FRATURADO COM TELA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - SISTEMA GEOBRUGG - CANALETAS SUPERIOR E INFERIOR COM ESCADA DE DISSIPAÇÃO - DETALHAMENTOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DA CACHOEIRA EM FRENTE AO N° 791 - BAIRRO SÃO FRANCISCO – NITERÓI

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS............................ | 03/04 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA........................... | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES.................................. | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES...................... | 04 |  |
|  | 06. | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ....... | 05 |  |
|  | 07. | ESTRUTURAS.................................. | 05 |  |
|  | 08. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS..................... | 05 |  |
|  | 09. | DISPOSIÇÕES GERAIS........................... | 05/06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários à execução de estabilização de vertente rochosa – Sistema de drenagem compatível – Revitalização da calçada inferior - Acabamentos afins. Localização: Estrada Da Cachoeira Em Frente Ao N° 791 - Bairro São Francisco – Niterói

01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico dos concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessário nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução da fixação da tela de alta resistência no talude rochoso, faremos perfurações rotativas horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã.

- É necessário fazer o preparo manual da vertente com acertos facilitadores à execução do projeto executivo desta obra.

- A vertente em questão atualmente possui uma vegetação densa e de porte variado. Faremos o seu roçado e a retirada do material orgânico.

- Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia com a finalidade de aferir valores exatos extraídos do solo local e de sua variação de cotas.

- É de fundamental importância o levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível do terreno em questão.

- É necessário mobilizar e desmobilizar uma equipe de topografia com seus equipamentos afins para executar o levantamento pertinente a área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, terá também a responsabilidade estrutural em fazer um projeto estrutural final para a drenagem desta área, e executivo estrutural final de engenharia que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e segurança de pedestres, moradores e funcionários.

- Utilizaremos 2 containers com as finalidades de dar apoio e condições de trabalho administrativo e também higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto nas laterais, com telhado e com finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de aço, assim como painéis variados nas formas.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os pedestres locais, e com isso, evitar acidentes.

- Sendo esta vertente adjacente a uma via expressa da cidade que possui transito considerável, é necessário a utilização de semáforos de sinalização.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras desta obra durante sua execução.

03. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidades, cujo objetivo é executar as fundações das muretas inferior e superior componentes do sistema de drenagem.

04. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Faremos também o transporte dos containers que serão utilizados nesta obra.

05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Os componentes que serão utilizados como solução desta obra, do tipo: Concreto Simples e Armado, Tirantes de Aço e Armaduras das Estruturas, deverão ser transportados morro acima exatamente para o local onde serão utilizados. Da mesma forma executaremos o transporte morro abaixo de escombros generalizados.

- Para executar o projeto solução, será necessária a   utilização de andaimes de madeira com suas respectivas plataformas de trabalho.

- Para facilitar a movimentação em geral desta obra serão construídos os seguintes dispositivos: Calha fechada de madeira, plataforma ou passarela de madeira de pinho e escada de madeira.

06. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- A estabilização desta vertente será alcançada com a colocação de tela de alta resistência que será fixada com a introdução de chumbadores de aço ou tirantes de fixação. Estes formarão o bulbo de ancoragem com as argamassas especificadas em projeto de engenharia final.

07. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 20 MPa, para a revitalização da calçada inferior e na feitura do concreto magro de impermeabilização sob as estruturas armadas.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 25 MPa, para execução da estruturas componentes do sistema de drenagem adotado.

- Serão colocados tirantes de diâmetro 25 mm que receberão cargas de proteção especificadas no projeto de engenharia.

- A estabilização desta área será alcançada coma colocação de tela de alta resistência, cujo o valor de tensão de escoamento é de até 150 kn/m.

08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- O tubo de PVC de diâmetro de 50mm será usado para proteger os trechos não ancoráveis dos tirantes ou barras de aço.

09. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 03(três)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 22%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é OUTUBRO/2017.