RELATÓRIO TÉCNICO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

NITERÓI – RJ

LOCAL:	RUA BONFIM – PRÓXIMO A ROD. NITRÓI-MANILHA

PONTO:	TRECHO MONTANTE DA RUA BONFIM

COORDENADAS APROXIMADAS:	697377E, 7468331N

PROJETO BÁSICO

Março/2014

# OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar e descrever o projeto básico de proteção e estabilização desenvolvido para o ponto de risco na Rua Bonfim, Fonseca, Niterói.

# DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O local situa-se na Rua Bonfim, no bairro do Fonseca, no município de Niterói. Na Figura 1 apresenta-se uma vista do local e a delimitação da área a ser estabilizada.

Figura 1 – Localização da área a ser estabilizada.

O local visitado corresponde a um talude com baixa declividade, porém com várias moradias instaladas que impedem a permeabilização das águas. No topo do talude encontra-se o maior número de residências.

Foto 01: Vista da Rua Bonfim.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA

A área de interesse do presente projeto de proteção e estabilização localiza-se no bordo direito da Rua Bonfim e apresenta uma declividade baixa.

A área interessada foi objeto de levantamento topográfico para subsídio ao desenvolvimento do projeto de proteção e estabilização. Como resultado desse levantamento topográfico tem no desenho 2805-DE-XXX-CT-007-01-02 as seções transversais mais representativas da área de estudo.

A Figura 2 apresenta o perfil geotécnico do trecho envolvido no processo de instabilização, elaborado a partir dos resultados do levantamento topográfico e das investigações geotécnicas (sondagens).

As sondagens realizadas foram as descritas na Tabela 01 e os boletins de sondagem estão no Anexo 1.

Tabela 01: Sondagens Geotécnicas.

| SONDAGEM | COORDENADAS |  | COTA | PROFUNDIDADE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| SP-26 | 7.468.311,6418 | 697.340,9744 | 55,777 | 8,00 |

Foi também realizada a caracterização geotécnica do maciço terroso existente no local, com recurso à realização de sondagens à percussão. Foram realizadas duas sondagens à percussão (SP-26), localizada pé do talude.

Figura 02: Perfil Geotécnico.

Na Tabela 2 temos os parâmetros adotados nos cálculos através do perfil geotécnico da Figura 2 e a solução identificada na Figura 4.

Para a realização dos estudos de análise da estabilidade de taludes, foi definido o modelo geotécnico para a realização da modelação com o programa de cálculo Slope/W da Geostudio versão 2014. O modelo foi definido com base no levantamento topográfico realizado e nos resultados das sondagens executadas no local. O resultado dos cálculos encontra-se na Figura 3 e o relatório detalhado no Anexo 2.

Tabela 01: Parâmetros do solo adotados.

| Material | (kN/m3) | c’ (kPa) | ’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Argila arenosa de consistência mole | 17 | 5 | 20 |
| Silte argiloso pouco arenoso consistência rija | 18 | 17 | 27 |
| Areia argilosa pouco compacta | 18 | 3 | 25 |
| Argila arenosa consistência média a rija | 18 | 17 | 27 |
| Alteração de rocha | 19 | 30 | 35 |

Figura 03: Superfície de ruptura no talude com um fator de segurança superior a 1,0 (FS=1,129).

# SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta foi solo grampeado e ancorado, face com biomanta e capim vetiver. Para proteger o talude e estrutura foi projetado uma drenagem superficial desaguando na drenagem local com bueiro de 800mm.

Figura 04: Locação das soluções propostas em planta.

Figura 05: Solução adotada.

# ANEXO 1 – BOLETINS DE SONDAGEM

# ANEXO 2 – RELATÓRIO DO CÁLCULO DE ESTABILIDADE

# ANEXO 3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM

A concepção adotada para a drenagem foi um sistema de canaletas sem degraus e descidas d’água para captação e condução de uma bacia com 2,07 há na qual se encontra inserido o Morro do Bonfim.

Os deflúvios para o sistema foram determinados pelo método racional; o tempo de concentração foi calculado pela fórmula de George Ribeiro; e os cálculos hidráulicos foram feitos através da fórmula de Manning.

Para determinar as vazões de projeto foi utilizada a equação geral índice de precipitação de chuva de Niterói, através do software Pluvio 2.1, apresentada a seguir:

onde:

I.máx= intensidade máxima (mm/h)

Tr= tempo de recorrência (nesse projeto foi utilizado tempo de recorrência de 25 anos)

tc= tempo de concentração (min)

# MÉTODO DE CÁLCULO

## Cálculos hidrológicos

O dimensionamento hidráulico foi determinado para uma chuva recorrente de 25 anos, sendo utilizada a equação de chuvas de Niterói.

a) Tempo de concentração inicial

O tempo de concentração inicial foi calculado pela fórmula de Georges Ribeiro.

Sendo:

tC=Tempo de concentração em (min.)

L1=Caminho percorrido pela gota mais remota no talvegue (km)

p=Percentagem decimal de cobertura vegetal

S = Declividade (m/m).

Assim, o tempo de concentração inicial (tc) foi de 18min.

b) Chuva Máxima

A precipitação máxima foi calculada pela fórmula do método racional. Sendo:

Qmax = vazão máxima no ponto de concentração (m3/s)

C = coeficiente de "run-off" (nesse projeto foi utilizado C=0,4 para áreas de gramado íngreme)

imax = intensidade de chuva (mm/h)

A = área de contribuição (ha)

Segundo os cálculos e parâmetros utilizados a vazão máxima é de:

Área 1: 310 l/s, e a vazão máxima média em cada canaleta é de 39 l/s.

## Cálculos Hidráulicos

a) Dimensionamento Canaletas - Retangulares

Utilizou-se a fórmula de Manning

onde:

R = raio hidráulico (m)= Área molhada (m2)/ Perímetro molhado (m)

S = declividade (m/m)

= coeficiente de Manning:

= 0,015 para canais retangulares

Parâmetros de projeto:

Velocidade ():

1 m/s <  < 4 m/s.

Enchimento (e):

e < 90% para canaletas retangulares.

A planilha de cálculos hidráulicos encontra-se abaixo.

Assim, a dimensão das canaletas (neste caso da caixa coletora ou mataburro) será de 40x40cm.

b) Dimensionamento Canaletas Transversais de Descida (Escada)

Utilizou-se um método empírico em que, fixada a largura (L), define-se a altura do canal (H) e partir da seguinte expressão (DNER, 1990):

onde,

Q = vazão de projeto a ser conduzida pela canaleta (m³/s)

L= largura da canaleta (m)

H = altura média das paredes laterais (m)

Assim, a dimensão das canaletas transversais de descida será de 60x60cm.

c) Dimensionamento Caixas de Passagem

Utilizou-se a fórmula (DNER, 1990):

Onde,

A = área (m²)

c = coeficiente de vazão (0,6)

H = altura do fluxo (m)

Q = vazão de projeto que chega a caixa de passagem

Assim, a dimensão das caixas de passagem é de 100 x 100 x 150cm.

# Dimensionamento hidráulico do BUEIRO

# Vazão de projeto

Segundo os cálculos e parâmetros utilizados a vazão máxima é de:

Área 1: Q1 = 0,31 m3/s.

# Determinação do diâmetro

O dimensionamento do bueiro será realizado de acordo com os critérios estabelecidos no manual de drenagem do DNIT.

Inicialmente é estabelecida a relação entre o tirante e o diâmetro d/D, neste caso adotou-se o valor de 0,8, valor máximo da faixa de valores recomendado.

Com o valor adotado, d/D=0,8, entra-se na tabela dos bueiros parcialmente cheios publicado pelo DNIT (2006) e apresentado na tabela 1, para a obtenção do coeficiente KQ.

Tabela 1. Tabela de bueiros circulares parcialmente cheios (DNIT, 2006)

Tabela 1. Tabela de bueiros circulares parcialmente cheios (DNIT, 2006)

(Continuação)

Desta forma obtém-se o valor de KQ igual a 0,3047, a partir do valor encontrado determina-se o valor do diâmetro teórico através da equação 13.

(Equação 12)

onde:

D = diâmetro (m);

Q= Vazão de projeto, (m3/s)

n = coeficiente de rugosidade, para tubo de concreto será adotado o valor de n=0,015

s=declividade longitudinal (m/m), 0,05

Substituindo valores:

Diâmetro para a área 1:

m

Com base ao resultado obtido, será adotado o diâmetro comercial igual a 0,6.

Dados:

Declividade longitudinal s=5% (área 1)

Diâmetro D = 0,6 m.

Com o diâmetro comercial calcula-se o novo valor de KQ obtendo-se desta forma um novo valor para a relação d/D, através da equação 13.

(Equação 13)

Substituindo valores:

kv = 0,1381

Novamente, entra-se na tabela 1, para a obtenção do coeficiente KV, que fornecerá o valor de V través equação 14.

(Equação 12)

Substituído valores:

m/s

Velocidade aceitável se comparada com os valores, valores mínimo (0,6m/s) e máximo (5m/s) estabelecidos em função da sedimentação das partículas em suspensão e da erosão das paredes dos tubos.