RELATÓRIO TÉCNICO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

NITERÓI – RJ

LOCAL:	PONTE DE PEDRA – GROTA DO SURUCUCU

PONTO:	VALE SITUADO ENTRE AS ESTRADAS CELSO PEÇANHA E GEN. CASTRO GUIMARÃES

COORDENADAS APROXIMADAS:	697375E, 7465605N

PROJETO BÁSICO

Março/2014

# OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar e descrever o projeto básico de proteção e estabilização desenvolvido para o ponto de risco denominado de Ponte de Pedra, Grota do Surucucu, Niterói.

# DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O local situa-se a jusante da Estrada Celso Peçanha, no bairro da Grota do Surucucu, no município de Niterói. Na Figura 1 apresenta-se uma vista do local e a delimitação da área a ser estabilizada.

Figura 1 – Localização da área a ser estabilizada.

O local visitado corresponde a um talude com declividade alta. No topo do talude existe uma rua asfaltada de grande importância, ao longo do talude várias residências.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA

A área de interesse do presente projeto de proteção e estabilização localiza-se jusante da Estrada Celso Peçanha e apresenta uma declividade acentuada.

A área interessada foi objeto de levantamento topográfico para subsídio ao desenvolvimento do projeto de proteção e estabilização. Como resultado desse levantamento topográfico tem no desenho 2814-DE-XXX-CT-016-01-05 as seções transversais mais representativas da área de estudo.

A Figura 2 apresenta o perfil geotécnico do trecho envolvido no processo de instabilização, elaborado a partir dos resultados do levantamento topográfico e das investigações geotécnicas (sondagens).

As sondagens realizadas foram as descritas na Tabela 01 e os boletins de sondagem estão no Anexo 1.

Tabela 01: Sondagens Geotécnicas.

| SONDAGEM | COORDENADAS |  | COTA | PROFUNDIDADE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| SP-05 | 7.465.723,5019 | 697.412,5507 | 85,653 | 1,17 |
| SP-05A | - | - | - | 0,65 |
| SP-05B | - | - | - | 3,17 |
| SP-06 | 7.465.667,6300 | 697.485,5760 | 61,754 | 2,00 |
| SP-06A | - | - | - | 1,90 |
| SP-06B | - | - | - | 2,60 |
| SP-07 | 7.465.625,5559 | 697.373,2003 | 52,642 | 2,47 |
| SP-07A | - | - | - | 2,50 |

Foi também realizada a caracterização geotécnica do maciço terroso existente no local, com recurso à realização de sondagens à percussão. Foram realizadas duas sondagens à percussão (SP-05, SP-06 e SP-07), a primeira localizada na crista do talude (bordo direito da Estrada Celso peçanha), a segunda no meio do talude e a terceira no pé do talude seguindo o mesmo alinhamento das sondagens SP-05 e SP-06.

Figura 02: Perfil Geotécnico.

Na Tabela 2 temos os parâmetros adotados nos cálculos através do perfil geotécnico da Figura 2 e a solução identificada na Figura 4.

Para a realização dos estudos de análise da estabilidade de taludes, foi definido o modelo geotécnico para a realização da modelação com o programa de cálculo Slope/W da Geostudio versão 2014. O modelo foi definido com base no levantamento topográfico realizado e nos resultados das sondagens executadas no local. O resultado dos cálculos encontram-se nas Figuras 3 e 4 e o relatório detalhado no Anexo 2..

Tabela 02: Parâmetros do solo adotados.

| Material | (kN/m3) | c’ (kPa) | ’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Areia argilosa pouco a muito compacta | 17 | 2 | 22 |
| Areia argilosa consistência mole | 18 | 3 | 25 |
| Alteração de rocha | 19 | 30 | 35 |

Figura 03: Superfície de ruptura no talude de montante com um fator de segurança superior a 1,0 (FS=1,101), seção com solo grampeado.

Figura 04: Superfície de ruptura no talude de montante com um fator de segurança superior a 1,0 (FS=1,374), estabilidade interna da cortina atirantada.

Figura 05: Superfície de ruptura no talude de montante com um fator de segurança superior a 1,0 (FS=1,013), estabilidade global.

# SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta é mureta estaqueada com cortina atirantada na crista do talude protegendo a Estrada, colchão em gabião para reconstruir uma área instável próximo a estrada. Como proteção do talude e casas foi projetado solo grampeado e ancorado, com revestimento de biomanta e capim vetiver, e concreto projetado. Para proteger o talude e estrutura foi projetado uma drenagem superficial desaguando na drenagem local com bueiro de 800mm.

Figura 06: Locação das soluções propostas em planta.

Figura 07: Solução adotada.

# ANEXO 1 – BOLETINS DE SONDAGEM

# ANEXO 2 – RELATÓRIO DO CÁLCULO DE ESTABILIDADE

# ANEXO 3 – CÁLCULO DRENAGEM

ANEXO 1

ANEXO 2

Solo Grampeado (FS=1,101)

Cortina Atirantada estabilidade interna (FS=1,374)

Estabilidade global (FS=1,013)

ANEXO 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM

A concepção adotada para a drenagem foi um sistema de canaletas sem degraus e descidas d’água para captação e condução de duas bacias, uma com 4,41 ha e outra de 6,40 ha, na qual se encontram inseridos o morro a montante da Rua Celso Peçanha.

Os deflúvios para o sistema foram determinados pelo método racional; o tempo de concentração foi calculado pela fórmula de George Ribeiro; e os cálculos hidráulicos foram feitos através da fórmula de Manning.

Para determinar as vazões de projeto foi utilizada a equação geral índice de precipitação de chuva de Niterói, através do software Pluvio 2.1, apresentada a seguir:

onde:

I.máx= intensidade máxima (mm/h)

Tr= tempo de recorrência (nesse projeto foi utilizado tempo de recorrência de 25 anos)

tc= tempo de concentração (min)

# MÉTODO DE CÁLCULO

## Cálculos hidrológicos

O dimensionamento hidráulico foi determinado para uma chuva recorrente de 25 anos, sendo utilizada a equação de chuvas de Niterói.

a) Tempo de concentração inicial

O tempo de concentração inicial foi calculado pela fórmula de Georges Ribeiro.

Sendo:

tC=Tempo de concentração em (min.)

L1=Caminho percorrido pela gota mais remota no talvegue (km)

p=Percentagem decimal de cobertura vegetal

S = Declividade (m/m).

Assim, o tempo de concentração inicial (tc) para cada área foi de 32min (área 1) e 38 min (área 2).

b) Chuva Máxima

A precipitação máxima foi calculada pela fórmula do método racional. Sendo:

Qmax = vazão máxima no ponto de concentração (m3/s)

C = coeficiente de "run-off" (nesse projeto foi utilizado C=0,4 para áreas de gramado íngreme)

imax = intensidade de chuva (mm/h)

A = área de contribuição (ha)

Segundo os cálculos e parâmetros utilizados a vazão máxima é de:

Área 1: 550 l/s, e a vazão máxima média em cada canaleta é de 138 l/s.

Área 2: 740 l/s, e a vazão máxima média em cada canaleta é de 247 l/s.

## Cálculos Hidráulicos

a) Dimensionamento Canaletas - Retangulares

Utilizou-se a fórmula de Manning

onde:

R = raio hidráulico (m)= Área molhada (m2)/ Perímetro molhado (m)

S = declividade (m/m)

= coeficiente de Manning:

= 0,015 para canais retangulares

Parâmetros de projeto:

Velocidade ():

1 m/s <  < 4 m/s.

Enchimento (e):

e < 90% para canaletas retangulares.

A planilha de cálculos hidráulicos encontra-se abaixo.

Assim, as dimensões das canaletas serão de 60x60cm.

b) Dimensionamento Canaletas Transversais de Descida (Escada)

Utilizou-se um método empírico em que, fixada a largura (L), define-se a altura do canal (H) e partir da seguinte expressão (DNER, 1990):

onde,

Q = vazão de projeto a ser conduzida pela canaleta (m³/s)

L= largura da canaleta (m)

H = altura média das paredes laterais (m)

Assim, as dimensões das canaletas transversais de descida serão de 60x60 e 80x80cm.

c) Dimensionamento Caixas de Passagem

Utilizou-se a fórmula (DNER, 1990):

Onde,

A = área (m²)

c = coeficiente de vazão (0,6)

H = altura do fluxo (m)

Q = vazão de projeto que chega a caixa de passagem

Assim, as dimensões das caixas de passagem serão de 140 x 140 x 150cm e 150 x 150 x 150cm.