- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALDI – RIODADES - NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS.............................. | 02 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................. | 02 |  |
|  | 3. | TRANSPORTES.................................... | 03 |  |
|  | 4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES........................ | 03 |  |
|  | 5. | PARQUES E JARDINS.............................. | 03,04 |  |
|  | 6. | ESTRUTURAS..................................... | 04 |  |
|  | 7. | REVEST. DE PAR, TETOS E PISOS.................. | 04 |  |
|  | 8. | INST ELET, HID, SAN, MEC...................... ............................ | 04 |  |
|  | 9. | COBERT, ISOL E IMPERM.......................... | 05 |  |
|  | 10. | PINTURAS........................................ | 05 |  |
|  | 11. | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS............... | 05 |  |
|  | 12. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA............................. | 05 |  |
|  | 13. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................. | 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à execução de reforma de praça, área de academia de terceira idade e playground. Localização:

Praça Magaldi - Riodades.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

- Será necessário o preparo manual do terreno.

- CANTEIRO DE OBRAS

- Serão feitas locação de container para comportar o escritório e estoque de materiais da obra e de container para comportar o sanitário – vestiário da obra.

- Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- TRANSPORTES:

- Será necessário a locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra.

- Será realizada a descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados.

- Será realizada o transporte, carga e descarga de andaime tubular considerando o tempo de espera no caminhão.

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Será realizada a demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.

- Será feito o transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos.

- Será necessário o aluguel de plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação do mesmo e o aluguel de andaime com elementos tubulares, inclusive sua montagem e desmontagem.

- Será instalada a placa de inauguração em bronze com as dimensões de 0,35 x 0,50m.

5.PARQUES E JARDINS:

- Será feito o plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e material para este; plantio de espécies vegetais com altura de 0,40 a 1,50m; espécies de 0,20 a 0,80m;

- Serão dispostas mesas de jogos com bancos de concreto para atender aos usuários das áreas propostas de acordo com projeto.

- Será realizado a colocação de alambrado em tela de arame galvanizado, malha losango fixada em tubos de ferro galvanizado em módulos chumbados em blocos de concreto.

- Será instalado para uso infantil no playground: escorrega, balanço e gangorra.

- Serão instalados equipamentos, assim como placas orientativas, para a prática de exercícios para pessoas de terceira idade: remada sentada, alongador, esqui triplo, multi-exercitador, rotação e simulador de caminhada, pressão de pernas e surf duplo.

6. ESTRUTURAS

- Será utilizada estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas.

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Será realizado o emboço com argamassa de cimento e areia, inclusive chapisco de cimento e areia; piso cimentado com argamassa de cimento e areia alisado a colher sobre base existente;

- Será feito contrapiso, base ou camada regularizadora com argamassa de cimento e areia.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

- Será instalado cabo de cobre com isolamento termoplástico.

- Será utilizada lâmpada de vapor metálico ovoide, 400w, 220v.

9. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:

- Será instalada calha de beiral semicircular de PVC.

- Cobertura termo - isolante, dupla tipo sanduíche, trapezoidal.

10. PINTURAS:

- Será feita a repintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento na cor existente; repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta óleo brilhante, inclusive lixamento, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente.

- Será realizada marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta a base de borracha clorada e repintura com látex acetinado.

11. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:

- Serão necessários instalação de luminária fechada, tabela de basquete, trave desmontável para futebol de salão, rede de nylon, estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado

12. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Será utilizado um disjuntor termomagnético bipolar de 20ª.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 03(Três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é NOVEMBRO/2019.