- MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA IMPERMEABILIADORA DO TIPO MURO EM CONCRETO CICLÓPICO - ELEMENTOS COMPLEMENTARES E MURO DE CONCRETO ARMADO - DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE PRÓXIMO AO MURO DE DIVISA - ESCAVAÇÃO PARA RETIRADA DO SOLO COMPROMETIDO PELO  ACESSO DAS ÁGUAS SERVIDAS - REATERRO DE VALA OPOSTA - COLOCAÇÃO DE SOLO DE ENCHIMENTO - PAVIMENTAÇÃO DO PISO INTERIOR - RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA FRONTAL À ESTA RUA.   LOCALIZAÇÃO:  RUA PROFESSOR JOSÉ TELES BARBOSA, 17 - BAIRRO FONSECA.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ... | 02 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ............................ | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ........................... | 03 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES .................................. | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ...................... | 04 |  |
|  | 06. 7 | BASES E PAVIMENTOS ........................... | 04 |  |
|  | 07. 07. | FUNDAÇÕES..................................... | 05 |  |
|  | 08. | ESTRUTURAS..................................... | 05 |  |
|  | 09. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS........................ | 05 |  |
|  | 10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS............ | 05/06 |  |
|  | 11. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................. | 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários para a execução de obra de impermeabilização do solo, construção de muros adjacentes ao canal existente e transversal à Rua Professor José Teles Barbosa nº 17. Localização: Rua Professor José Teles Barbosa nº 17 (Riodades) – Bairro do Fonseca (Ref.: Entrando pela Rua São José é a primeira rua a esquerda da mesma.)

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessária nesta obra a execução de sondagens e perfurações verticais rotativas com coroa de widia e diamante, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem e perfuração.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Será construído um barracão de obras para centralizar todas as atividades pertinentes a esta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de 0,00 até 1,50m; 1,50m até 3,00m; 3,00m até 4,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário desviar (escavar) o leito do córrego para um dos seus lados para que seja possível trabalhar no lado oposto e adjacente à edificação que apresenta problemas de recalque. Com este procedimento haverá melhor evolução da obra.

- Faz-se necessário compactar o solo que irá receber a nova pavimentação final.

- Faz-se necessário o reaterro entre o muro oposto à edificação para igualar o nível do terreno existente.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Para a execução da referida obra é necessário demolir o muro frontal de alvenaria de tijolos furados.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- As estruturas existentes em concreto dosado, armado e muro de alvenaria serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

- Para retirar a água do mar que incide na base das cortinas que serão construídas, utilizaremos bomba de esgotamento.

- Serão construídas ensecadeiras com estacas pranchas para obstruir o quanto possível a incidência da água do mar pelo efeito das ondas no seu fluxo e refluxo.

6. BASES E PAVIMENTOS:

- Para impermeabilizar o solo no plano horizontal, por questões estruturais, colocaremos uma camada de brita graduada.

7.FUNDAÇÕES:

- Tratando-se de uma obra nas margens direita e esquerda de um canal de águas servidas, é conveniente fazer as fundações do muro de concreto utilizando-se estacas de diâmetro 6”. Também faremos os seus arrasamentos. Estas estacas serão revestidas em tubos de PVC diâmetro 150 mm.

8. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para as seguintes estruturas: Pavimentação da área superior e complementos necessários o pleno acabamento.

- Para bloquear o acesso ou penetração da água do canal existente, pelo efeito das oscilações de volume em seu fluxo, será construída uma estrutura em concreto ciclópico de vedação definitiva.

- Para o enrijecimento da pavimentação superior, usaremos tela Telcom formada por barras de aço e espaçamento apropriado. Também faremos seu corte e dobragem.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das estruturas componentes e complementares do pórtico de vedação.

9. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- O muro de divisa do trecho final deverá ser construindo em alvenaria de blocos de concreto, sua largura são 10 cm.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- O tubo rígido de PVC de diâmetro 75 mm será utilizado nos drenos de escoamento dos muros de concreto.

- Com relação ao tubo rígido de PVC de diâmetro 100 mm será utilizado nas interferências locais.

- Usaremos o tubo rígido de PVC de diâmetro 150 mm para revestir e proteger as estacas que serão usadas nas fundações do muro de concreto.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de uma obra relativamente complexa, pois está as margens de um canal de águas servidas, e desta maneira o seu porte é de médio à grande.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- O prazo para execução dos serviços pertinentes à memória de cálculo será de 04(quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Agosto/2019.