- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE ARENA PDA FUTEVOLEI NO BAIRRO DA PONTA D’AREIA – NITERÓI –RIO DE JANEIRO.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS.............................. | 02 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................. | 02 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA............................ | 02 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES................................... | 02/03 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES....................... | 03 |  |
|  | 6. | BASES E PAVIMENTOS............................ | 03 |  |
|  | 7. | SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS.................. | 03/04 |  |
|  | 8. | ESTRUTURAS.................................... | 04 |  |
|  | 9. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS....................... | 04 |  |
|  | 10. | REVESTIMENTO DE PAREDES,TETOS E PISOS......... | 04/05 |  |
|  | 11. | ESQU. DE PVC,FERRO,ALUM. OU MAD.,VIDR. E FERR. | 05 |  |
|  | 12. | INST. ELÉTR., HIDR., SANITÁRIAS E MECÂNICAS... | 05/06 |  |
|  | 13. | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES.. | 06 |  |
|  | 14. | PINTURAS...................................... | 06 |  |
|  | 15. | APAR. HIDR., SANIT., ELÉTR., MEC. E ESPORTIVOS | 07 |  |
|  | 16. | CUSTOS RODOVIÁRIOS............................ | 07 |  |
|  | 17. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA............................ | 07 |  |
|  | 18. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 08 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à Reforma da Arena PDA Futevôlei no Bairro da Ponta da Areia – Niterói/RJ.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Será necessário preparo manual e compactação do terreno, considerando o acerto do mesmo.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

2. CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e segurança de pedestres, moradores e funcionários.

- Será necessário o aluguel de um Container para comportar o escritório, provido de banheiro.

- Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para fundações de estruturas que compõem as alvenarias e arquibancada e também para execução de caixa subterrânea.

4. TRANSPORTES:

- Para a instalação do container será preciso o transporte e a carga descarga do mesmo.

- Locação de caçamba para descarga dos materiais escavados e entulhos para que tenham descarte em local apropriado.

- Será necessário transporte, carga e descarga e montagem e desmontagem de andaime tubular para atender a construção dos alambrados e das coberturas de área da churrasqueira e da arquibancada.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Será realizada a montagem de uma plataforma ou passarela de madeira, considerando movimentação vertical e horizontal.

- Como citado anteriormente, será necessário o aluguel de andaime com elementos tubulares para a construção de algumas estruturas.

- Será fornecido e colocado placa de inauguração de alumínio, medindo 0,40m x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscrição em plotter, de acordo com modelo informado pela fiscalização.

6. BASES E PAVIMENTOS:

- Será executado pavimentação de lajotas de concreto, intertravado, na cor natural, de espessura 6cm, de resistência a compressão de 35Mpa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente.

- Com o objetivo de construir os canteiros e fazer a separação da grama sintética do campo de futevôlei será usado meio-fio de concreto usinado 15Mpa.

- Para a separação dos pisos será executado meio-fio tipo tento de concreto usinado 15Mpa.

7. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Os jardins serão providos de grama em placas tipo esmeralda, árvores de até 2,00m de altura e arbustos de 50 a 70 cm.

- Para a área ao redor da quadra de vôlei de areia será executado grama sintética europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, na cor verde.

- Serão instalados bancos de concreto armado, medindo 2,00m de comprimento x 0,45cm de altura para atender os usuários.

- Será instalado alambrado fixado em tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 2” com 6 metros de altura para fechamento da área de intervenção. Os alambrados existentes também serão recuperados.

- Para o alambrado, será necessário contraventamentos em tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 2”, com o objetivo de estabilizar a estrutura.

- Para o contrapiso de algumas áreas serão utilizadas telas formadas por barras de aço CA-60, cruzadas entre si, formando malhas de 8 x 10cm, fio 3mm.

AA

8. ESTRUTURAS:

- Será usado concreto dosado racionalmente de fck 20MPa para confecção da área do concreto magro do piso da churrasqueira, do chuveirão e do fundo da caixa subterrânea.

- Será utilizado concreto armado de fck = 25Mpa para estrutura de fundações, alvenarias e arquibancada.

9. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- A construção da churrasqueira de dará em alvenaria de 10cm de espessura em tijolos refratários aparentes, 7 x 10 x 20cm.

- Será utilizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm nas áreas da churrasqueira, arquibancada, chuveirão e caixa subterrânea.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Será realizado o emboço com argamassa de cimento e areia nas alvenarias das áreas da parede da churrasqueira, muros existentes, área do chuveirão, arquibancada e caixa subterrânea.

- A área do chuveiro será demarcada com pedra em mármore branco clássico, com 5cm de altura e 3cm de espessura.

- A parede da área do chuveirão será revestida com filetes derivados de pedras com espessura de 1,5 a 4,0cm.

- Será realizado contrapiso, base ou camada reguladora, executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 5cm de espessura nas áreas de churrasqueira, chuveirão e caixa subterrânea.

- Nas áreas da churrasqueira e chuveirão serão executados revestimentos de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, 40 x 40cm.

- Na área da churrasqueira será necessário execução de rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10cm de altura.

11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS:

- Para o acesso à área de intervenção será fabricado e instalado portões em estrutura de tubos de ferro galvanizado de 1” e 1.1/2” e com fechamento em tela de arame galvanizado nº12, malha 2”.

- Será instalado guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados com altura de 1,00m, montantes de 2”, travessa superior de 2” e travessa inferior e intermediária de 1” na arquibancada.

- Será fornecido e instalado nos 2 portões fechaduras de sobrepor.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

- Será instalado e assentado 2 (dois) chuveiros na área externa.

- Será instalado quadro de distribuição de energia para até 3 disjuntores e os disjuntores termomagnéticos unipolares de 10 a 30A x 250V. Será para atender a área da churrasqueira.

- Serão necessários cabos de cobre com isolamento termoplástico com 6mm² e 16mm² de bitola para a instalações elétricas dos postes da praça e demais instalações.

- Serão fornecidas e instaladas lâmpadas fluorescentes compactas nos pontos de luz da área da churrasqueira.

- Para os postes da área de contemplação serão necessários lâmpadas de vapor de vapor de sódio de 250W. Já para área da quadra e dos postes existentes serão necessários lâmpadas de vapor de sódio de 400W.

- Juntamente com os cabos de cobre serão fornecidos e instalados eletrodutos de pvc espiral corrugado de diâmetro 1”.

13. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABIALIZAÇÕES:

- Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas será instalada na área da churrasqueira.

- Para os pilares da cobertura da área da churrasqueira será executado em terça de madeira aparelhada, em peças de 3 x 6”.

- Será instalado cobertura em telha cerâmica colonial com calha de alumínio na área da churrasqueira.

- Será executado, na área da arquibancada, cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, incluindo estrutura em madeira e pilares em tubo de aço galvanizado.

- Será necessário a impermeabilização da caixa subterrânea.

14. PINTURAS:

- Na pintura será utilizada tinta aquosa à base de epóxi, com duas demãos de acabamento, nos meios-fios referentes à separação da grama sintética com o campo de vôlei de areia e divisão dos canteiros.

- Nas estruturas metálicas será utilizado pintura sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de acabamento.

- A parede da área da churrasqueira e muros existentes receberão pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, com duas demãos de acabamento.

- Os pilares de madeira da área da churrasqueira serão envernizados com verniz tipo coral brilhante, incluindo lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento.

15. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:

- Serão instalados 2 (dois) chuveiros na área externa.

- Será, de suma importância, o fornecimento e instalação de um reservatório metálico em aço USI-SAC-41 ou COR-400 (castelo d’água), com capacidade para 50,00m³, para água potável.

- Para a iluminação da área da churrasqueira será necessário a instalação de arandelas fixadas na parede.

- A área da churrasqueira será provida de bancas secas de mármore branco clássico, com 3cm de espessura e 0,60m de largura.

- Para a Quadra de vôlei de areia será fornecido poste em tubo de ferro galvanizado e rede com cabo de aço.

16. CUSTOS RODOVIÁRIOS:

- Será fornecido areia para atender à Quadra de vôlei de areia.

17. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Serão fornecidos e assentados postes de aço com suas devidas fundações e aterramentos, de 9,00m e 4,50m de altura para atender a iluminação da área em questão.

- Todas as luminárias existentes serão retiradas e substituídas por novas.

- Para os postes de aço da área de contemplação serão fornecidas e instaladas luminárias para lâmpada de vapor de sódio ou vapor metálico de 400W.

- Cada poste terá um relé fotoeletrônico exceto os postes que iluminarão diretamente a quadra de vôlei de areia, o qual terá um disjuntor próprio para o seu funcionamento.

- Projetores de 250 e 400W de potência serão instalados nos postes de iluminação referentes à área da quadra de vôlei de areia junto com os reatores aéreos.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é SETEMBRO/2019.