- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA MORRO DO ABACAXI – CUBANGO.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS.............................. | 02 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................. | 02 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA............................ | 03 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES................................... | 03 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES....................... | 03 |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS.................... | 03,04 |  |
|  | 7. | ESTRUTURAS.................................... | 04,05 |  |
|  | 8. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS....................... | 04 |  |
|  | 9. | REVESTIMENTO DE PAREDES....................... | 04 |  |
|  | 10. | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO............ | 04 |  |
|  | 11. | INST. ELÉTR., HIDR., SANITÁRIAS E MECÂNICAS... | 04 |  |
|  | 12. | ILUMUNAÇÃO PUBLICA............................ | 05 |  |
|  | 13. | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL........ | 05 |  |
|  | 14. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 05,06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à execução de reforma. Localização:

Morro do Abacaxi - Cubango.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

- Será necessário o preparo manual do terreno.

- CANTEIRO DE OBRAS

- Serão necessários barracões de obra para comportar o escritório, estoque de materiais da obra e sanitário – vestuário da obra.

- Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- MOVIMENTO DE TERRA:

- Será necessária a escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

- TRANSPORTES:

- Será necessário a locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra.

- Será realizada a descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Será realizada a demolição manual de concreto armado, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de obra.

- Será realizada o arrancamento de meios-fios de granito ou concreto, retos ou curvos.

- Será necessário transporte de material encosta acima e encosta abaixo, serviço inteiramente manual.

- Será necessário a placa de inauguração em alumínio, com 1mm de espessura, inscrição em plotter com as dimensões de 0,40 x 0,60m.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Será necessário calha meio-tubo circular de concreto, inclusive acerto de fundo de vala.

- Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m de diâmetro, padrão prefeitura.

7. ESTRUTURAS

- Será necessário concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão.

- Será utilizado concreto armado, fck=20mpa, incluindo matérias para 1,00m³ de concreto adensado e colocado.

- Será feito um muro de contenção de taludes em  alvenaria de bloco de concreto estrutural.

8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- Será realizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Será realizado o emboço com argamassa de cimento e areia, inclusive chapisco de cimento e areia.

10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS:

- Serão necessários guarda-corpos de aço galvanizado com 2” diâmetro só em tubos e com pilaretes de concreto.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

- Será necessário cabo de cobre com isolamento para a parte elétrica.

12. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Serão necessários postes assentados de altura entre 3,5m e 6m, assim como postes de 7m

- Será necessário núcleo simples para luminária em aço de baixo teor de carbono e luminárias.

- Serão necessárias lâmpadas de multivapor vapor metálico.

13. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Será necessário a capina de vegetação gamíneas em área de encosta.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 06(seis) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é JANEIRO/2020.