|  |  |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | #### Nº PCE: |  | PJ1090-E-V05-VD-MC-1001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #### Nº CLIENTE: |  | DREN_MEMO_1001_EM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | projeto executivo DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ENGENHO DO MATO, niterói |  |  |  |  |  |  |  |  | #### FOLHA: | 1 |  | de | 49 |
|  |  |  |  | #### TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM MEMÓRIA DE CÁLCULO BACIA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO: ENG. CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA – CREA 1982105511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Emissão Inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. 0 | REV. 1 |  | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 |  | REV. 5 |  | REV. 6 | REV. 7 |  |  | VER. 8 |  |  |
| DATA |  | 17/12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  | CMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | CMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1.	considerações iniciais	3

2.	características do âmbito do projeto	3

3.	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	5

3.1	Objetivo	5

3.2	Características Físicas da Bacia Hidrográfica	5

3.3	Precipitação de Projeto	5

3.4	Tempo de Recorrência	5

3.5	Tempo de Concentração	6

3.6	Coeficiente de Impermeabilidade	6

3.7	Determinação das Vazões de Projeto	6

4.	DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	10

4.1	Cálculo Hidráulico	10

4.1.1	Parâmetros Adotados	11

5.	RESULTADOS OBTIDOS	11

anexo i - Planilhas para TR = 20 anos	12

anexo Ii - Planilhas para TR = 10 anos	21

# considerações iniciais

O presente documento é parte integrante do Projeto Executivo de Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem e Pavimentação de Ruas e Alamedas localizadas no Bairro do Engenho do Mato, no Município de Niterói, RJ e tem como objetivo principal apresentar o Projeto de Drenagem, indicando os critérios adotados para a definição das vazões e dimensionamento dos dispositivos.

# características do âmbito do projeto

Atualmente o âmbito do projeto está em grande parte formado por logradouros em leito natural, comportando aterros de espessuras razoáveis, de materiais variados sobre camada de solo natural. O tráfego é constitudo predominantemente por automóveis. Eventualmente verifica-se a presença de caminhões que fazem entrega de materiais, além da presença de caminhão de coleta de lixo. Em resumo, trata-se de um local majoritariamente residencial com pontuais visitas de veículos comerciais.

Na Figura 1 se apresenta o âmbito do projeto, com indicação das ruas que fazem parte do escopo, localizadas no Bairro do Engenho do Mato e com extensão total conforme o edital de 47,074 km.

Figura 1 – Localidade do Engenho do Mato

A área de abrangência do projeto foi dividida em 3 (três) bacias e neste relatório se apresenta o projeto geométrico das vias que estão na Bacia 1 indicada na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Bacia 1 do Engenho do Mato

# ESTUDOS HIDROLÓGICOS

## Objetivo

Os estudos hidrológicos da bacia hidrográfica foram desenvolvidos tendo como objetivo a determinação das vazões de projeto, visando o dimensionamento das obras hidráulicas.

## Características Físicas da Bacia Hidrográfica

Na determinação das características físicas da bacia hidrográfica foram utilizados levantamento aerofotogramétrico atualizados, nas escalas 1:2.000 e 1:10.000 disponibilizados pela Prefeitura de Niterói.

## Precipitação de Projeto

O posto pluviométrico utilizado foi o de Niterói, com a seguinte equação, de acordo com a publicação “Estudo de Chuvas do Estado do Rio de Janeiro” editado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro:

onde:

I - Intensidade em mm/h;

Tr - Tempo de recorrência em anos;

t - tempo de concentração em minutos.

## Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência adotado foi de 10 anos para as galerias tubulares e celulares, por se tratar de drenagem urbana. Porém nas galerias celulares de dimensões superiores foi feita a verificação para o tempo de recorrência de 20 anos.

## Tempo de Concentração

O tempo de concentração adotado para pequenas bacias foi de 10 (dez) minutos; para grandes bacias adotou-se a fórmula de George Ribeiro:

onde:

tc - tempo de concentração em minutos;

L - caminho percorrido pela gota de chuva, em km, ao longo do talvegue;

p - porcentagem em decimal, da área da bacia coberta de vegetação;

S - declividade média do caminho L.

## Coeficiente de Impermeabilidade

r = 0,30	florestas;

r = 0,40	áreas verdes;

r = 0,60	áreas construídas (grandes lotes);

r = 0,80	áreas construídas (pequenos lotes);

r = 0,90	áreas pavimentadas;

Nas áreas mistas foi determinado um coeficiente ponderado.

## Determinação das Vazões de Projeto

#### Microdrenagem ( A ≤ 100 ha)

O método adotado para o cálculo das vazões foi o do Eng. Ulisses M. de Alcântara.

Tendo-se o valor da área da bacia, o tempo de concentração e do coeficiente de impermeabilidade, obtém-se a vazão a partir da seguinte expressão:

onde:

Q – vazão em litros por segundo;

2.78 - fator de transformação de unidades;

n - coeficiente de distribuição, função da área drenada, calculado por:

f - coeficiente de deflúvio, função do coeficiente de impermeabilidade (r), da intensidade pluviométrica (I) e do tempo de concentração (tc) e definida pela expressão:

onde:

I - intensidade  pluviométrica (mm/h)

A – área  da bacia em hectares

#### Macrodrenagem ( A ≥ 100 ha)

O método adotado foi o do Hidrograma Unitário do Soil Conservation Service. Esse método foi desenvolvido em 1952, tendo sido largamente utilizado desde então. Foi desenvolvido a partir da análise de um grande número de hidrogramas unitários de diversas bacias nos EUA.

O hidrograma unitário triangular de uma bacia do tempo de concentração tc, associado a uma precipitação de duração Td, é definido a partir das seguintes expressões:

qu = 0,208  A / Tp

Tp = 0,6 tc  + Td / 2

Tr = 1,67   Tp

Tb = Tp + Tr

onde:

qu - ordenada de pico do hidrograma unitario, em m3/s para 1 mm de chuva efetiva;

Tp - tempo de pico, em horas;

Tr - tempo de recessão, em horas;

Tb - tempo de base, em horas.

tc - tempo de concentração

onde:

L - caminho percorrido pela gota de chuva , em metros ao longo do talveg;

I - declividade média do caminho L em m/m.

A vazão de pico do hidrograma de cheia Qp, associada a uma precipitação efetiva Pe, de tempo de recorrência Tr, é calculada pela expressão :

Qp = Qb  + (0,208  A  Pe)  /  Tp

A aplicação da equação anterior é feita para intervalos de cálculo de duração Td, para qual a precipitação é discretizada. São calculados os hidrogramas individuais, que superpostos produzem o hidrograma final.

Para o cálculo da precipitação efetiva Pe, em mm, foi adotada a conhecida expressão desenvolvida pelo Soil Conservation Service:

Onde CN é a curva número (Curve Number), tabelado pelo SCS e que define o complexo hidrológico solo-vegetação (quadro a seguir), e Pt é a precipitação total associada à duração Td.

| UTILIZAÇÃO DA TERRA | CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE | Tipos de solos da área |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| Terrenos cultivados | com sulcos retilíneos | 77 | 86 | 91 | 94 |
|  | em fileiras retas | 70 | 80 | 87 | 90 |
| Plantações regulares | em curvas de nível | 67 | 77 | 83 | 87 |
|  | terraceado em nível | 64 | 73 | 79 | 82 |
|  | em fileiras retas | 64 | 76 | 84 | 88 |
| Plantações de cereais | em curvas de nível | 62 | 74 | 82 | 85 |
|  | terraceado em nível | 60 | 71 | 79 | 82 |
|  | em fileiras retas | 62 | 75 | 83 | 87 |
| Plantações de legumes ou campos cultivados | em curvas de nível | 60 | 72 | 81 | 84 |
|  | terraceado em nível | 57 | 70 | 78 | 89 |
|  | pobres | 68 | 79 | 86 | 89 |
|  | normais | 49 | 69 | 79 | 94 |
|  | boas | 39 | 61 | 74 | 80 |
| Pastagens | pobres, em curvas de nível | 47 | 67 | 81 | 88 |
|  | normais, em curvas de nível | 25 | 59 | 75 | 83 |
|  | boas, em curvas de nível | 6 | 35 | 70 | 79 |
| Campos permanentes | normais | 30 | 58 | 71 | 78 |
|  | esparsas de baixa transpiração | 45 | 66 | 77 | 83 |
|  | normais | 36 | 60 | 73 | 79 |
|  | densa de alta transpiração | 25 | 55 | 70 | 77 |
| Chácara - Estradas de terra | Normais | 59 | 74 | 82 | 86 |
|  | Más | 72 | 82 | 87 | 89 |
|  | de superfície dura | 74 | 84 | 90 | 92 |
|  | muito esparsas, baixa transpiração | 56 | 75 | 86 | 91 |
| Florestas | Esparsas | 46 | 68 | 78 | 84 |
|  | densas, alta transpiração | 26 | 52 | 62 | 69 |
|  | Normais | 36 | 60 | 70 | 76 |
| Superfícies impermeáveis | áreas urbanas | 100 | 100 | 100 | 100 |

- O solo tipo A é o de mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis, com pouco silte e argila.

- O solo tipo B tem uma capacidade de infiltração acima da média após o completo umedecimento. Inclui solos arenosos.

- O solo tipo C tem uma capacidade de infiltração abaixo da média após a pré-saturação. Contém porcentagem considerável de argila e colóide.

- O solo tipo D é o de mais alto potencial de deflúvio. Terrenos quase impermeáveis junto à superficie, argiloso.

# DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

## Cálculo Hidráulico

O dimensionamento das galerias foi elaborado de acordo com a associação da fórmula de Manning com a equação da Continuidade.

Fórmula de Manning:

onde:

R =   raio hidráulico (m), dado por:

A –  área molhada em m2;

P –  perímetro molhado em m;

I - declividade da galeria (m/m);

V - velocidade (m/s);

n - coeficiente de Manning.

Equação da Continuidade:

onde:

Q =  vazão (m3/s)

V =  velocidade (m/s)

A =  área molhada (m2)

### Parâmetros Adotados

n = 0,013 galeria circular em concreto;

n = 0,015 galeria retangular em concreto;

n = 0,010 galeria circular em PEAD;

n = 0,030 seções em terra;

Velocidade máxima (concreto)	  =	 6,00 m/s

Velocidade máxima (PEAD)	  = 7,50 m/s

Velocidade mínima = 0,80 m/s

Enchimento máximo galerias circulares = 85,00 %

Enchimento máximo galerias celulares = 90,00 %

Diâmetro mínimo dos ramais de ralo = 0,40 m

Os diâmetros dos ramais de ralo poderão ser em PEAD = 0,355 m

Declividade mínima dos ramais de ralo = 0,50 %

Diâmetro mínimo da rede = 0,40 m

# RESULTADOS OBTIDOS

A bacia 1 situa-se a montante da Avenida Everton Xavier e foi desviada ao longo da Avenida Everton Xavier para a Rua Hilário Ferreira de Souza, seguindo pela Avenida do Canal. A galeria seguirá pela Estrada do Engenho do Mato até desaguar no Rio João Mendes. A bacia 1 limita-se no PV 42 situado na Estrada do Engenho do Mato.

Foram calculadas e verificadas as dimensões das galerias celulares para um tempo de recorrência de 20 anos, admitindo um enchimento próximo de 90% e vazão obtida no cálculo do Hidrograma Unitário Triangular (HUT). Posteriormente, essas galerias foram calculadas para um tempo de recorrência de 10 anos, para então, a compatibilizar as microdrenagens implantadas nos logradouros. Os resultados são apresentados nas planilhas seguintes.

# anexo i - Planilhas para TR = 20 anos

# anexo Ii - Planilhas para TR = 10 anos