CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DOSADO E ARMADO ADJACENTES À PISTA - ESTACAS RAIZES JUSTAPOSTA DE ALINHAMENTO COM PROTEÇÃO EM TUBO DE PVC - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO COM SEUS MONTANTES EM C.A. E TUBOS GALVANIZADOS – ALAS EM MURO EM L COM BASE CICLÓPICA. LOCALIZAÇÃO: AV. CENTRAL EWERTON XAVIER, EM FRENTE A GARAGEM DE ÓNIBUS.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 03/04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04 |  |
|  | 06. | BASES E PAVIMENTOS.................................. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 04 |  |
|  | 07. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS....................... | 05 |  |
|  | 08. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES......................... | 05 |  |
|  | 09. | ESTRUTURAS.......................................... | 05 |  |
|  | 10. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS............................. | 05 |  |
|  | 11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS....................... | 06 |  |
|  | 12. | PINTURAS...................................... | 06 |  |
|  |  | DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DOSADO E ARMADO ADJACENTES À PISTA - ESTACAS RAIZES JUSTAPOSTA DE ALINHAMENTO COM PROTEÇÃO EM TUBO DE PVC - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO COM SEUS MONTANTES EM C.A. E TUBOS GALVANIZADOS – ALAS EM MURO EM L COM BASE CICLÓPICA. LOCALIZAÇÃO: AV. CENTRAL EWERTON XAVIER, EM FRENTE A GARAGEM DE ÓNIBUS.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno juntamente com o roçado da vegetação presente no local para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia, projeto de instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manual e mecânica de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário compactar o solo de enchimento que será importado de usina para tal função.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação do revestimento.

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

- Serão construídas ensecadeiras com estacas pranchas para obstruir o quanto possível a incidência da água do mar pelo efeito das ondas no seu fluxo e refluxo.

6. BASES E PAVIMENTOS:

- Usaremos caixa ralo e tubos de concreto armado com diâmetro de 400mm para escoamento das águas superficiais da bacia existente.

7. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Será feito o plantio de grama nas vertentes adjacentes à entrada e saída do canal.

8. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

- As fundações dos prolongamentos do canal e suas alas serão em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores.

9. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 35MPa, para as estruturas: das calçadas e sarjetas e seus respectivos C. Magro.

- O aterro que será executado entre as alas e o talude existente receberá camadas inferiores de concreto ciclópico.

- As telas telcom que serão utilizadas nas áreas adjacentes às pontes em ambos os lados. Terão também os seus cortes e dobragens.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das alas de entrada e saída, vigas pertencentes e acabamentos afins.

- Utilizaremos juntas de dilatação para o seguimento das estruturas novas com as antigas. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura.

- Será necessária uma superestrutura de ponte pré-fabricada em concreto protendido para uma faixa de tráfego e 3,20 m de pista.

10. A	LVENARIAS E DIVISÓRIAS

- Na complementação da urbanização desta área, faz-se necessário o uso de blocos de 20x20x40cm para melhor acabamento.

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 2’’.

- Utilizaremos os tubos em PVC na função de escoamento nos diâmetros 75mm. Já os tubos de 150mm terão a função relevante de proteção das estacas raízes em seus extremos inferiores.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Abril/2021.