- MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE CORTINAS ATIRANTADAS – SISTEMA DE DRENAGEM GERAL - SOLO GRAMPEADO - CALÇADA FRONTAL SUPERIOR EXTERNA - ESCADARIA DE ACESSO COM GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO - ESTRUTURAS COMPLEMENTARRES – LOCALIZAÇÃO: RUA ZULEICA BRASIL Nº 35 SUB-BAIRRO - BAIRRO CHIC - BAIRRO FONSECA - REF.:VERTENTE VOLTADA PARA A ALAMEDA - NITERÓI

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ... | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ............................ | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ........................... | 03/04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES .................................. | 04 |  |
|  | 05. 06. 07. 08. 09. 10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ...................... INJEÇÃO E CONSOLIDAÇÃO ........................ FUNDAÇÕES EM ESTACA RAIZ COM O DIÂMETRO DE 6”....... ARRASAMENTO DAS ESTACAS DE 6”....................... ESTRUTURAS..................................... ALVENARIAS E DIVISÓRIAS.............................. | 04 04 04 04 05 05 |  |
|  | 11. 12. 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS................ PINTURAS............................................. | 05/06 06 |  |
|  | 13. 07. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................. | 06/07 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários para a execução de obra de  contenção , pavimentação, e acabamentos afins. Localização: Rua Zuleica Brasil nº 35 – Bairro Fonseca – Niterói – Ref: Acesso a montante da área da Vila Ipiranga.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessária nesta obra a execução de sondagens e perfurações verticais rotativas com coroa de widia e diamante, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem e perfuração.

- Faz-se necessário a execução de um projeto de drenagem para conhecer e dirigir as águas oriundas  da bacia contribuinte de montante.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Serão colocados dois container compor e centralizar as atividades necessárias nessa obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras, cortes de barras de aço e apoio geral.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de 0,00 até 1,50m e 1,50m até 3,00m. Este procedimento objetiva retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário compactar o solo que irá receber a nova pavimentação final.

- Faz-se necessário o reaterro entre o muro oposto à edificação para igualar o nível do terreno existente.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Para a execução da referida obra é necessário demolir estruturas em concreto simples que se encontram danificadas.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- As estruturas existentes em concreto armado que não interessam ao projeto de engenharia atual serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes de madeira com suas respectivas plataformas. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

6. INJEÇÃO E CONSOLIDAÇÃO:

- Tratando-se de uma obra de estabilização, composta por cortinas atirantadas e solos grampeados, os seus tirantes e chumbadores formarão seu bulbos de ancoragem com a injeção da argamassa apropriada.

7. FUNDAÇÕES EM ESTACA RAIZ COM O DIÂMETRO DE 6”:

- As estruturas de cortina atirantada com as suas respectivas sapatas corridas terão na sua fundação estacas raiz com diâmetro de 6”.

8. ARRASAMENTO DAS ESTACAS DE 6”:

- As estacas citadas na alínea 7 (sete) receberão acertos nos extremos superiores, os quais chamamos arrasamentos.

9. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para as seguintes estruturas: Pavimentação das calçadas e acesso; concreto magro das estruturas e acabamentos complementares.

- Para o enrijecimento dos solos grampeados, usaremos tela Telcom formada por barras de aço e espaçamento apropriado. Também faremos seu corte e dobragem.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para a execução das estruturas componentes do projeto de engenharia.

- Usaremos tirantes e chumbadores de aço para a fixação definitiva das estruturas projetadas para solucionar os problemas em questão.

- Será necessário executar as respectivas protenções nos extremos exteriores dos tirantes e chumbadores.

10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- O muro estabilizador a jusante será construído em blocos de concreto de largura igual a 20 (vinte) cm.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Os paramentos horizontais do guarda-corpo será construídos com tubos galvanizados de diâmetro de 2”.

- Os trechos não ancoráveis dos tirantes e chumbadores serão protegidos com o uso de PVC de diâmetro de 50 mm.

- O tubo rígido de PVC de diâmetro 75 mm será utilizado nos drenos de escoamento do muro de blocos e dos solos grampeados.

- Com relação aos tubos rígidos de PVC de diâmetro 100 mm, os mesmos serão utilizados nos drenos de escoamento das cortinas.

12. PINTURAS:

- Os tubos galvanizados formadores do guarda-corpo receberão: lixamento, limpeza, desengorduramento e duas camadas de pintura apropriada na cor verde floresta.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de uma obra relativamente complexa, pois está as margens de um canal de águas servidas, e desta maneira o seu porte é de médio à grande.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- O prazo para execução dos serviços pertinentes à memória de cálculo será de 04(quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Fevereiro/2021.