- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA FRANCISCO JULIÃO - CALIXTO - ITITIOCA – NITERÓI, RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS............................. | 02 |  |  |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO.. | 02,03 |  |  |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................ | 03,04 |  |  |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA........................... | 04 |  |  |  |
|  | 4. | TRANSPORTES.................................. | 04 |  |  |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES...................... | 05 |  |  |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS................... | 05,06 |  |  |  |
|  | 7. | BASES E PAVIMENTOS........................... | 06 |  |  |  |
|  | 8. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS................ | 06 |  |  |  |
|  | 9. | ESTRUTURAS................................... | 06,07 |  |  |  |
|  | 10. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS...................... | 07 |  |  |  |
|  | 11. | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS....... | 07 |  |  |  |
|  | 12. | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO........... | 07 |  |  |  |
|  | 13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS........... | 07,08 |  |  |  |
|  | 14. | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS............ | 08 |  |  |  |
|  | 15. | ALUGUEL DE EQUIOAMENTOS...................... | 08 |  |  |  |
|  | 16. | CUSTOS RODOVIÁRIOS........................... | 08,09 |  |  |  |
|  | 17. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................... | 09 |  |  |  |
|  |  | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL....... | 09 |  |  |  |
|  | 14. | DISPOSIÇÕES GERAIS........................... | 09,10 |  |  |  |

FONTES: EMUSA / EMOP

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos técnicos de engenharia e geologia necessários para execução da construção de pavimentação e drenagem – Rua Francisco Julião – Calixto – Ititioca – Niterói, RJ.

As especificações estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma de lei.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da Emusa.

- A firma ganhadora desta licitação deverá executar projetos básicos de arquitetura.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto desenvolvido e aprovado pela Emusa. Desta maneira irá administrar e organizar todos os serviços pertinentes a este projeto solução.

- Deverá ser feito o preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual.

- Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e queima dos resíduos.

- Será feita mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, com transporte até 50km.

- Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil).

- Deverá ser feito o levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana destinada a regularização fundiária, projetos viários e de infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, lotes, edificações, postes, tampões com as respectivas identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas medianamente ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m².

- Terá de ser feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

- CANTEIRO DE OBRAS:

- Terá que ser utilizado barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500, sendo reaproveitado 5 vezes.

- Necessitará de galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

- Precisará de cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada.

- Precisará da instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público.

- Carecerá da instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

- Para uma perfeita identificação social de uma obra pública, tipo BANNER / PLOTTER, é necessária a colocação de 01 placas de identificação ao longo do trecho de intervenção.

- MOVIMENTO DE TERRA:

- Carecerá de escavação manual de vala/cava em pedra solta do tamanho médio de pedra de mão ou argila rija, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

- Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material.

- TRANSPORTES:

- Terá de ser feito o transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t.

- Terá que ser realizada a carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão e do equipamento auxiliar.

- Necessitará a retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Precisará do transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

- Carecerá o transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

- Necessitará a demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

- Terá usar-se a lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse.

- GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Necessitará o assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

- Carecerá assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

- Terá de ser utilizado caixa de ralo em alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg.

- Deverá ser usada parede cilíndrica de anéis pré-moldados de concreto armado, para caixas de inspeção e similares, diâmetro interno de 2,00m.

- Terá de ser usado tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, junta de argamassa.

- Terá que ser utilizado tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, junta de argamassa.

- BASES E PAVIMENTOS:

- Necessitará de sub-base de pó de pedra, inclusive espalhamento, irrigação, compactação e fornecimento do material.

- Precisará de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação.

- Carecerá de sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,45m de base e 0,30m de altura, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais.

- SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este.

- Deverá ser feito o aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados.

- ESTRUTURAS:

- Deverá ser usado o concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento.

- Terá de ser utilizado concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento, 60kg de aço CA-50.

- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- Terá de ser utilizada alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real.

- REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Necessitará revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm.

- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA:

- Precisará de portinhola de chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,50m de altura, com guarnição em cantoneira de 3/4” x 1/8” e visor de 20 x 10cm, com alça para fechamento a cadeado, exclusive este.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS:

- Carecerá de cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10,00mm², 450/750V.

- Deverá ser instalada entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários.

- Terá de usar-se eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”.

- APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS:

- Terá que ser utilizada luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, refrator prismático em vidro borosilicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator.

- Necessitará o uso de poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte.

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS:

- Terá que ser utilizada retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m³, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador.

- Necessitará de compactador vibratório, com tambor pé-de-carneiro, autopropulsor, com motor diesel de 76HP, com 6 a 7t, largura de 1,85m, inclusive operador.

- CUSTOS RODOVIÁRIOS:

- Carecerá de saibro, inclusive transporte.

- ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Precisará de haste para aterramento, de 5/8” (16mm), com 2,50m de comprimento.

- Carecerá de braço, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para luminária LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação.

- Terá de ser usado relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.

- Terá que utilizar caixa hand-hole em alvenaria de tijolos maciços de 7x10x20cm, padrão rioluz, com dimensões de 0,40x0,40x0,60m, exclusive escavação, reaterro e tampão.

- Necessitará de lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W/220V/E-27.

- Reator aéreo para lâmpada VS/MVM 150W, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662.

- REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL:

- Capina de aceiro em encosta em área previamente rocada, em fase de implantação.

- DISPOSIÇOES GERAIS:

- O projeto básico de arquitetura com as características descritas em anexo, refere-se à obra com complexidade técnica moderada de execução e gerenciamento.

- Os serviços serão executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei no 9.648, de 27 de maio de 1998.

- O prazo para execução dos serviços será de 7 meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que empresa sejam necessárias, ficarão por conta contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- O código da planilha é LET1702.