## OBRA: Reforma do complexo esportivo do Bagueirão - Niterói, RJ.

##### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS PARA CONSTRUÇÃO

###### ÍNDICE

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONDIÇÕES GERAIS........................... | 02 |
| 2 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 02 |
| 3 | CANTEIRO DE OBRA........................... | 02 |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA......................... | 03 |
| 5 | TRANSPORTES................................. | 03 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES.................... | 03 |
| 7 | BASES E PAVIMENTOS......................... | 03 |
| 8 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS.............. | 04 |
| 9 | ESTRUTURAS................................. | 04 |
| 10 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS.................... | 04 |
| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS..... | 04/05 |
| 12 | ESQ.DE PVC,FERRO,ALUM. OU MAD.,VID. E FERR. | 05 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTR.,HIDR.,SANIT. E MEC...... | 05/06 |
| 14 | COBERT., ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES.. | 06 |
| 15 | PINTURAS................................... | 06 |
| 16 | APAR. HIDR., SANIT., ELÉT., MEC. E ESPORT.. | 06 |
| 17 | CUSTOS RODOVIÁRIOS......................... | 06 |
| 18 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA......................... | 07 |
| 19 | DISPOSIÇÕES GERAIS......................... | 07 |

###### 1 - CONDIÇÕES GERAIS:

## Trata-se de Reforma do Complexo esportivo do Bagueirao, Baldeador, Niterói, Rio de Janeiro.

## Os serviços serão executados nos padrões admitidos pela P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos serviços.

## Os materiais deverão atender qualidade, que confira os serviços e condições de torná-los aceitáveis, a fim de garantir vida útil satisfatória.

# Completam as presentes especificações, no que couber, a norma técnica da ABNT, o código de obras do Município, as normas das companhias e concessionárias de serviços públicos, do corpo de bombeiros e dos demais órgãos competentes, conforme o caso.

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

2.1 – Será necessário preparo manual de terreno na parte frontal do terreno onde será construído um campo de areia.

2.2 - A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

3 – CANTEIRO DE OBRA:

3.1 – Será utilizado tapumes de vedação para proteger a obra executada.

3.2 – Será utilizado container para atender as necessidades da empresa a executar a obra em questão.

3.3 – Para atender o container será realizado instalação e ligação provisórias de água, esgoto e energia elétrica.

3.4 - Será necessária uma placa de identificação para início da execução da obra.

4 – MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 – Será necessário escavações para fundações da estrutura da sala Gamer e tecnologia, alambrados e muros.

5 – TRANSPORTES:

5.1 – O Container será transportado e realizado a sua carga e descarga.

5.2 - Para todo o material de demolição, remoção ou escavação existente será utilizada locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, com carregamento, transporte e descarregamento.

5.2 – Deverá ser realizada descarga de materiais e resíduos originários da construção civil (RCC), classe A, em locais de disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental.

5.3 – Será necessário o transporte, a carga e a descarga de andaime tubular para pintura, execução das coberturas e alambrados.

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

6.1 – Será preciso realizar demolição de todos revestimentos de cerâmica e ladrilhos da copa, inclusive argamassa de assentamento das mesmas. Também será preciso demolição de todo piso de concreto do pátio frontal e revestimento dos muros.

6.2 – Para o andaime que será alugado, será necessário a montagem e desmontagem, movimentação vertical e a necessidade de passarela de madeira.

7 – BASES E PAVIMENTOS:

7.1 – O Pátio frontal terá pavimentação em lajotas de concreto altamente vibrado, intertravado, espessura de 6cm.

7.2 – Para a separação de pisos e ambientes serão utilizados meio-fios de concreto usinado 15 MPa.

8 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

8.1 – Em torno do Campo de areia será instalado grama sintética com fios de 28mm de comprimento, na cor verde.

8.2 – Serão fornecidos bancos de concreto armado para instalação na área frontal da obra – Campo de areia e entrada.

8.3 – Será instalado alambrados e seus contraventamentos para cercar a área do Campo de areia e sobre muros.

8.4 – Para fechamento superior da área do Campo de areia será instalado uma tela de polietileno de alta densidade.

9 – ESTRUTURAS:

9.1 – Concreto armado de 20MPa será necessário para execução das fundações da sala de gamer e tecnologia a ser construído e da cobertura da rampa de acesso à construção. O de 25MPa será usado para estrutura do alambrado e do muro de entrada.

9.2 – Para alguns espaços, será necessário utilizar uma tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de CA-60, diâmetro de 3,4mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas com espaçamento de 15 x 15cm entre os fios.

9.3 – Será necessário laje pré-moldada Beta 12 para construção da sala de gamer e tecnologia e casa das bombas.

10 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

10.1 – Será construído alvenaria de tijolos furados 10 x 20 x 20cm para construção da casa de gamer e tecnologia.

10.2 – O muro de entrada será construído com alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm.

11 – REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

11.1 – As alvenarias serão emboçadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.

11.2 – Será feito o revestimento de paredes com cerâmica 25x40cm e 8,5mm de espessura na área da copa.

11.3 – Será executado contrapiso, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 8cm para a construção do piso do banheiro P.N.E. e rampa.

11.4 – Será feito o revestimento do piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, de alta resistência (P.E.I.-IV) na construção em questão.

11.5 - Será feito o revestimento do piso com ladrilho cerâmico, esmaltado, de alta resistência (P.E.I.-V) na construção da sala de gamer e tecnologia.

12 – ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS:

12.1 – Portões de ferro galvanizado serão instalados no alambrado e na entrada.

12.2 - Será instalado grade de ferro formada de barras verticais para a execução da casa de bombas.

12.3 – Para a sala de gamer e tecnologia será instalado janela de alumínio anodizado ao natural de correr sendo um total de 4 unidades.

12.4 – As portas serão de alumínio anodizado ao natural.

12.5 – Será instalado vidro plano de 4mm de espessura em todas a janelas.

12.6 – Todas as ferragens serão fornecidas e instaladas em todas as portas novas.

12.7 – Fechaduras serão fornecidas para os portões de ferro galvanizado.

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

13.1 – Serão feitas instalações de aparelhos de ar condicionado tipo parede, compreendendo 5 varas de eletroduto pvc de ¾”.

13.2 – Para a reforma das instalações elétricas deverão ser instalados quadro de distribuição de energia, disjuntores termomagnéticos, fio de cobre com isolamento termoplástico antichama e instalação de ponto de luz.

13.3 – Deverá ser executada instalações de pontos de tomada, embutido em alvenaria e aparente, sendo individual ou em conjunto de 2 ou 3 tomadas. As tomadas terão amperagem de 10 e 20A e todas elas terão a varas de eletrodutos de PVC rígido de 3/4".

14 – COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:

14.1 – Será necessário o madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas e as mesmas.

14.2 – Toda a cobertura será impermeabilizada com membrana de asfalto elastomérico em solução, aplicada a frio.

15 – PINTURAS:

15.1 – Deverá ser executada pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, nas paredes, tetos e muros, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

16 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

16.1 – Será fornecida cuba de aço inoxidável de 500x400x200 mm, com válvula de escoamento e sifão para a cozinha.

16.2 – Deverão ser fornecidas e colocadas luminárias de sobrepor fixadas em laje ou forro, tipo calha, completa, equipada com reator eletrônico e lâmpada fluorescente de 2 x 32W.

16.3 – Será fornecida banca de mármore branco clássico com 3cm de espessura.

16.4 – Serão fornecidos poste e rede para voleibol e trave desmontável e rede de nylon para futebol.

17 – CUSTOS RODOVIÁRIOS:

17.1 – Será fornecido areia para o espalhamento no Campo que se pretende construir, inclusive seu transporte.

18 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

18.1 – Serão necessários a retirada de um poste de aço, de 3,50 a 9,00m e de luminária.

18.2 – Serão instalados postes de iluminação de aço, contínuo, reto, inclusive aterramento dos mesmos.

18.3 – Serão fornecidos e instalados reatores, relés, e projetores juntos aos postes.

19 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 - Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

19.2 - A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

19.3 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra serão completos.

19.4 - Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

19.5 – A execução dos serviços deverá ser durante o período noturno por se tratar de um prédio comercial.

19.6 – Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

19.7- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

19.8 - Data-base utilizada é de NOVEMBRO/2021.

15.9 – Prazo de 04 (Quatro) meses.