- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MELHORIAS DO CAMINHO DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS NO TRECHO COMO REFERÊNCIA A CASA 1 (DA SRA. TÂNIA), N°61/PEDRA PRINCIPAL - BELTRÃO - SANTA ROSA – NITERÓI, RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS............................. | 02 |  |  |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO.. | 02 |  |  |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................ | 02,03 |  |  |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA........................... | 03 |  |  |  |
|  | 4. | TRANSPORTES.................................. | 03,04 |  |  |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES...................... | 04 |  |  |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS................... | 04,05 |  |  |  |
|  | 7. | ESTRUTURAS................................... | 05 |  |  |  |
|  | 8. | ALVENARRIAS E DIVISÓRIAS.................... | 05 |  |  |  |
|  | 9. | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS....... | 05 |  |  |  |
|  | 10. | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO.......... | 05 |  |  |  |
|  | 11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS.......... | 05,06 |  |  |  |
|  | 12. | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS............ | 06 |  |  |  |
|  | 13. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................... | 06,07 |  |  |  |
|  | 14. | DISPOSIÇÕES GERAIS........................... | 07,08 |  |  |  |

FONTES: EMUSA / EMOP

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos técnicos de engenharia e geologia necessários para execução melhorias do caminho de acesso às residências no trecho como referência a casa 1 (da sra. Tânia), n° 61/pedra principal - Beltrão – Santa Rosa - Niterói – RJ.

As especificações estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma de lei.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da Emusa.

- A firma ganhadora desta licitação deverá executar projetos básicos de arquitetura.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto desenvolvido e aprovado pela Emusa. Desta maneira irá administrar e organizar todos os serviços pertinentes a este projeto solução.

- Deverá ser feito o preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual.

- Terá de ser feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

- CANTEIRO DE OBRAS:

- Terá que ser utilizado barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 10mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500, sendo reaproveitado 5 vezes.

- Necessitará galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

- Precisará de cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada.

- Com a finalidade de atender as necessidades básicas e higiênicas dos funcionários desta obra, serão executadas instalações provisórias de água e esgoto e energia elétrica.

- Para uma perfeita identificação social de uma obra pública, tipo BANNER / PLOTTER, é necessária a colocação de 01 placas de identificação ao longo do trecho de intervenção.

- MOVIMENTO DE TERRA:

- Carecerá de escavação manual de vala/cava em pedra solta do tamanho médio de pedra de mão ou argila rija, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

- TRANSPORTES:

- Terá de ser feito o transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t.

- Terá que ser realizada a carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão e do equipamento auxiliar.

- Necessitará a retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Precisará do transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

- Carecerá o transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

- Terá usar-se a lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse.

- GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Necessitará o assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 200mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta.

- Carecerá da caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm.

- Terá de ser utilizado o tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha.

- ESTRUTURAS:

- Deverá ser usado o concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento.

- Terá de ser utilizado concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento, 60kg de aço CA-50.

- ALVEMARIAS E DIVISÓRIAS:

- Terá que ser usava alvenaria para caixas enterradas, até 0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em paredes de meia vez (0,10m).

- REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Necessitará o emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.

- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA:

- Precisará de guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na horizontal, pilaretes de concreto com seção 20 x 20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS:

- Carecerá de cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10,00mm², 450/750V.

- Deverá ser instalada entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários.

- Terá de usar-se eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”.

- APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS:

- Terá que ser utilizada luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, refrator prismático em vidro borosilicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator.

- Necessitará o uso de poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte.

- ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Precisará de haste para aterramento, de 5/8” (16mm), com 2,50m de comprimento.

- Carecerá de braço, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para luminária LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação.

- Terá de ser usado relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.

- Terá que utilizar caixa hand-hole em alvenaria de tijolos maciços de 7x10x20cm, padrão rioluz, com dimensões de 0,40x0,40x0,60m, exclusive escavação, reaterro e tampão.

- Necessitará de lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W/220V/E-27.

- DISPOSIÇOES GERAIS:

- O projeto básico de arquitetura com as características descritas em anexo, refere-se à obra com complexidade técnica moderada de execução e gerenciamento.

- Os serviços serão executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei no 9.648, de 27 de maio de 1998.

- O prazo para execução dos serviços será de 5 meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que empresa sejam necessárias, ficarão por conta contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- O código da planilha é xxx.