CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA EM CONCRETO ARMADO - ESTACAS RAÍZES - SAPATA CORRIDA - PROTEÇÃO PARA A TUBULAÇÃO DE GÁS PORTERIOR À MESMA – MURO SUPERIOR DE VEDAÇÃO.                                            LOCALIZAÇÃO: ESTRADA LEOPOLDO FRÓES, 450 - PRÓXIMO A SAÍDA DO TÚNEL - SÃO FRANCISCO, NITERÓI - RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 03 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04 |  |
|  | 06. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS ......................... ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 04 |  |
|  | 07. | ARGAMASSA, INJEÇÕES E ONSOLIDAÇÕES................. | 05 |  |
|  | 08. | BASES E PAVIMENTOS.................................. | 05 |  |
|  | 09. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES......................... | 05 |  |
|  | 10. | ESTRUTURAS.......................................... | 05 |  |
|  | 11. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS............................. | 06 |  |
|  | 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS............. DISPOSIÇÕES GERAIS .................................. | 06 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de cortina atirantada em concreto armado - Muro superior - Estacas - Sistema de drenagem e proteção para a tubulação de gás posterior à cortina.  Localização: Estrada Leopoldo Fróes, 450 - São Francisco, Niterói - RJ.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias execuções de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto de drenagem e projeto estrutural final de engenharia, que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Será necessário nesta obra a construção de barracão para guardar os materiais e atender as necessidades dos funcionários desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manual de 1,50m, entre 1,50m e 3,00m, entre 3,00m e 4,50m e 4,50m e 6,00m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário compactar o solo de enchimento do interior, cuja limitação é o muro existente e o tabuleiro da rua propriamente.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e concreto armado serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

6. GALERIAS, DRENOS, E CONEXOS:

- Será necessário o enrocamento com pedra de 50 à 200kg.

- Será executado camada de rip-rap, de pedra arrumada com diâmetro maior ou igual a 0,30m..

- Utilizaremos colchão drenante, com camada de 30cm de pedra brita nº3.

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- A fixação dos tirantes na feitura dos bulbos de ancoragem precisarão de argamassas para consolidação definitiva dos meios.

8. BASES E PAVIMENTOS:

- Na execução da pavimentação em CBUQ, em sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo.

9. FUNDAÇÕES:

- As fundações das alas ou cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 10”. Faremos também os seus arrasamentos superiores.

10. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para as seguintes estruturas: calçadas, sarjetas, enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins.

- Utilizaremos barra de aço CA-50 com saliência ou mossa.

- As telas telcom que serão utilizadas sobre a ponte, para que delas saiam os ferros de composição dos guarda-corpos, terão também os seus cortes e dobragens.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das alas de entrada e saída, vigas pertencentes e acabamentos afins.

- Utilizaremos juntas de dilatação para o seguimento das estruturas novas com as antigas. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura.

- Utilizaremos concreto projetado para revestimento de reforço do talude rochoso fraturado.

- Para estabilizar horizontalmente as estruturas das alas serão colocados tirantes de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é 34 Toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação.

- Os tirantes citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

11. A	LVENARIAS E DIVISÓRIAS

- Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 para acabamentos superiores.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50mm, 100mm e 75mm, na feitura dos drenos das estruturas assim projetadas.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Dezembro/2020.