- MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, COM ESTACAS RAÍZES E GUARDA-CORPO NO PLANO INCLINADO E SUPERIOR - DEMOLIÇÕES DE C.D. E C.A. - REVESTIMENTO EM CONCRETO DOSADO DA ÁREA EM QUESTÃO - REVITALIZAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO EXISTENTE - ALVENARIA DE BLOCOS COMPLEMENTARES - SISTEMA DE DRENAGEM GERAL - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES – LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR EKIO JOSÉ ALVES Nº13, ILHA DA CONCEIÇÃO - REF. ESCADA DE ACESSO A RUA B – NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS............................ | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA........................... | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES.................................. | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES...................... | 04/05 |  |
|  | 06. 07. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS ............... FUNDAÇÕES ................................... | 05 05 |  |
|  | 08. | ESTRUTURAS .................................. | 05 |  |
|  | 09. | ALVENARIAS DE BLOCOS ........................ | 06 |  |
|  | 10. | REVESTIMENTO DE MUROS ....................... | 06 |  |
|  | 11. 12. 13. | INSTALAÇÕES DE TUBOS GALVANIZADOS ........... PINTURA ..................................... | 06 06 |  |
|  | 13. | DISPOSIÇÕES GERAIS .......................... | 06/07 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de muro de concreto armado, com estacas raízes e guarda-corpo no plano inclinado e superior - Demolições de C.D. e C.A. - Revestimento em concreto dosado da área em questão - Revitalização da escada de acesso existente - alvenaria de blocos complementares - Sistema de drenagem geral - Estruturas complementares – Localização: Rua Vereador Ekio José Alves nº13, Ilha da conceição - Ref. Escada de acesso a Rua B – Niterói.

###### 01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico dos concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessária nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais (para estacas raízes) e horizontais para (tirantes) em solo, alteração de rocha e rocha sã.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia com a finalidade de aferir valores exatos extraídos do solo local e de sua variação de cotas.

- É de fundamental importância o levantamento topográfico planialtimetrico  para o conhecimento exato das variações de nível do terreno em questão.

- É importante a marcação de obra sem o uso de equipamento topográfico que irá facilitar o levantamento de pontos propriamente considerados na execução da referida Obra.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, terá também a responsabilidade estrutural em fazer um projeto executivo de drenagem e projeto estrutural final de engenharia, que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

###### 02. CANTEIRO DE OBRAS:

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e segurança de pedestres, moradores e funcionários.

- Serão utilizados dois containers de obras para escritório e W.C. e centralizar os serviços dessa obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto adjacente no canteiro de obras com telhado, que tem a finalidade de auxiliar nos serviços gerais dessa obra.	e executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de aço, assim como painéis variados nas formas.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- Será colocada uma placa para identificação social desta obra e com as definições da Emusa.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio (cavaletes de madeiras)que terá a função de orientar os pedestres e o transito locais.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras ou sinalizadoras desta obra durante sua execução.

###### 03. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Uma parte do solo escavado será reaproveitado para a feitura de reaterros nos pontos necessários e devidamente compactado.

###### 04. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

- Os containers que serão transportados do depósito para o local da obra.

- A retirada dos entulhos em geral necessitará que os mesmos sejam ensacados para posterior transporte nas caçambas de transporte.

- Utilizaremos caçambas de aço para a retirada de entulhos gerados nesta obra.

###### 05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Para acertos gerais do local de execução da estrutura estabilizadora, faremos algumas demolições: de revestimento em argamassa, demolição manual de alvenaria de blocos de concreto e demolição mecânica de concreto dosado e armado.

- Os materiais não aproveitados nesta obra, assim como aqueles que irão compor as estruturas decadentes, serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Ensacamentos dos resíduos e detritos gerados no decorrer da construção.

###### 06. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Para a proteção de revestimento do solo da vertente inclinada, faremos o plantio de grama em placas.

- As gramas citadas no item acima necessitam de serem plantadas sobre um tapete de terra adubada apropriada para sua germinação.

- Estaqueamento no tapete gramado da vertente rochosa.

###### 07. FUNDAÇÕES:

- A principal estrutura em concreto armado terá as suas fundações do tipo estacas raiz com diâmetro de 6”.

- É preciso nivelar o extremo superior das estacas raízes. Sendo assim, faremos os seus respectivos arrasamentos.

###### 08. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 20MPa para executar os serviços básicos. Exemplos: pavimentações de calçadas, enchimento de blocos e recomposição da escada de acesso com suas estruturas simples de acabamento.

- Os tapetes de gramas que serão plantados necessitarão de fixadores ou estacas de madeira para que permaneçam em suas posições e naturalmente aconteça a sua aderência no solo.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 30MPa, para execução das estruturas projetadas de alinhamento ou adjacentes à Rua B. Essa estrutura tem a finalidade de resistir aos espraiamentos oriundos das cargas rolantes. Também meio-fio armado e fundações nas vigas componentes da escada de acesso e seus montantes que recebem os tubos galvanizados de proteção e conforto.

- O muro de concreto armado superior de alinhamento da rua B receberá tirantes protendidos de trabalho. Faremos também a suas protensões.

###### 09. ALVENARIAS DE BLOCOS:

- Para complementação do muro perpendicular as escadas no plano inferior usarão blocos de concreto 15x20x40.

###### 10. REVESTIMENTO DE MURO:

- Para revestir as estruturas em questão, foi projetada a aplicação de chapisco de superfície.

###### 11. INSTALAÇÕES DE TUBOS GALVANIZADOS:

- Os paramentos inclinados da escada de acesso receberão tubos galvanizados de Ø 1.1/2”.

- Os trechos não ancoráveis dos tirantes serão protegidos de prováveis oxidações e outros fatores, por tubos de PVC de 50mm.

- Para o encaminhamento das águas no muro de blocos inferior, usaremos tubo de PVC de 100mm com conexões.

###### 12. PINTURA:

- Para proteção e embelezamento da área exterior será aplicada caiação com fixador em três demãos.

- Os tubos galvanizados receberão lixamento, desengorduramento e duas demãos de esmalte sintético na cor verde floresta.

###### 13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MARÇO/2022.