MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA SANTO CRISTO, Nº 6 – FONSECA - NITERÓI – RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS........................................................................................... | 2 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO................................. | 3 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS......................................................................................... | 4 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA...................................................................................... | 4 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES..................................................................................................... | 4 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES......................................................................... | 5 |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS................................................................... | 5 |  |
|  | 7. | ARGAMASSAS, INJÇÕES E CONSOLIDAÇÕES................................................ | 5 |  |
|  | 8. | FUNDAÇÕES.......................................................................................................... | 5 |  |
|  | 9. | ESTRUTURAS........................................................................................................ | 6 |  |
|  | 10. | PREÇOS RODOVIÁRIOS........................................................................................ | 6 |  |
|  | 11. | DISPOSIÇÕES GERAIS......................................................................................... | 7 |  |

- FONTES: EMOP

###### 00.       CONDIÇÕES GERAIS:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a execução de contenção e drenagem para estabilização de talude no intuito de proteger as residências ao redor e os acessos existentes na região. O local está situado na Travessa Santo Cristo, nº 06 – Fonseca - Niterói – RJ.

LOCALIZAÇÃO

https://www.google.com.br/maps/@-22.8754533,-43.0892674,18.75z?hl=pt-BR

1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

Deverá ser realizado o controle tecnológico do concreto armado, considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, ensaios de resistência a compressão aos 3, 7 e 28 dias e slump test, medido por m³ e concreto colocado nas formas.

Deverá ser realizada a perfuração rotativa com coroa de Widia em solo e com coroa de Diamante em alteração de rocha e rocha sã, horizontal, para colocação dos tirantes da cortina atirantada e grampos do solo grampeado.

Deverá ser realizado a perfuração rotativa com coroa de Widia em solo, na vertical, no diâmetro de 6” para as estacas da descida d’água, viga estaqueada e estacas do muro em bloco.

Deverá ser realizado a perfuração rotativa com coroa de Widia em solo, em alteração de rocha e rocha sã, na vertical, no diâmetro de 8” para execução das estacas da cortina atirantada.

Deverá ser executada sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro 3”. E levantamento topográfico planialtimétrico cadastral executados em área de favelas para terreno de orografia acidentada. Incluindo deslocamento dentro do canteiro de obras, mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem, perfuração e topografia.

Também deverá ser executados serviços de preparo manual de terreno, compreendendo eventuais acertos de até 0,30m de profundidade, além de roçado de vegetação espeça, com empilhamento lateral e queima de resíduos.

Além disso, deverá ser executado o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-artes especiais em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de projeção horizontal.

As especificações devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Públicas de custos unitários.

A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em questão.

2.	CANTEIRO DE OBRAS:

A obra necessitará de tapume de vedação, executado em tábuas de madeira para proteção os pedestres e automóveis que passar perto da área de execução da obra.

Será necessário aluguel de container para depósito e tipo sanitário-vestiário, ambos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, chapas aço c/ nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico forro, chassis reforçados e piso compensado naval, inclusive instalação elétrica. Além dos citados acima, o sanitário-vestiário possui instalação hidro-sanitária, acessórios, 4 vasos sanitário e 1 lavatório,  1 mictório e 4 chuveiros. Exclusive suas cargas e descargas.

Deverão ser realizadas instalação e ligações provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público. Além da instalação de ligação provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para o canteiro de obra.

Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal à obra e em posição de destaque.

3.	MOVIMENTO DE TERRA:

Deverá ser executada escavação manual vala/cava em material de 1ª categoria entre 0,00m e 3,00m de profundidade para preparo do terreno que irá receber a cortina atirantada, descida d’água, muro em bloco de concreto, viga estaqueada e caixa de passagem.

Será efetuado o reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material no tardoz da cortina atirantada.

4.	TRANSPORTES:

Deverá ser realizado o transporte de container tipo depósito e tipo sanitário-vestiário, inclusive suas cargas e descargas.

Além disso, deverá ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do terreno com a utilização de caçamba tipo container com capacidade de 5 m³, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Inclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados.

5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Será executado transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00 m de distância, inclusive carga a pá. Além de transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo para uma distância de 100,00m, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

Será utilizado andaime de madeira de 1ª categoria, até 7,00m de altura, em peças de 3”x3”, 1”x9” e 1”x12”, plataforma ou passarela de madeira de 1ª categoria além da movimentação vertical ou horizontal de ambas.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

Serão colocados drenos/barbacã em tubo de PVC com 4” de diâmetro, inclusive fornecimento do tubo e material drenante, usado para drenagem da cortina atirantada e concreto projetado.

Deverá ser colocado também geocomposto para drenagem, formado por geomanta tridimensional para execução de solo grampeado.

7. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

Será utilizada injeção de calda de cimento, inclusive fornecimento dos materiais, para fixação dos tirantes da cortina atirantada e grampos do solo grampeado.

E injeção de argamassa de cimento e areia para fixação das estacas das fundações. Sua resistência será de 20MPa, utilizando bomba de argamassa com unidade misturadora e bombeadora acopladas, com capacidade de 900 a 4800L de mistura seca, destinada a execução das fundações (estacas), inclusive o fornecimento de materiais

8. FUNDAÇÕES:

Será executada estaca raiz com diâmetro de 6” para carga de 35,00 t, incluindo injeção com resistência de 20MPa e arrasamento para execução da fundação da descida d’água, viga estaqueada e muro em bloco em concreto.

Também será executada estaca raiz com diâmetro de 8’’ para carga de 50,00 t, incluindo injeção com resistência de 20MPa e arrasamento para execução da fundação da cortina atiranda.

9.	ESTRUTURAS:

Deverá executar concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 10 MPa, para bases da cortina atirantada, viga estaqueada, descida d’água,  caixas de passagem, canaleta e muro em bloco de concreto. E execução de concreto armado com fck = 25 MPa, incluindo materiais para 1,00 m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento, 80kg de aço CA-50, para execução da cortina atirantada, viga estaqueada, descida d’água,  caixas de passagem, canaleta e muro em bloco de concreto.

Serão necessárias barras de aço CA-50 com diâmetro entra 8,0mm e 12,5mm para grampos do projetado e maior que 12,00mm para grampos do solo grampeado verde, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação.

Para a execução do concreto projetado será necessário o uso de tela, formada por fios de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre elas de 10x10cm. Além do concreto projetado aditivado com 80kg de adesivo estrutural a base de estireno butadieno, inclusive equipamento de ar comprimido, consumo de 355kg/m³ de cimento, aditivos e perda por reflexão.

Será executado muro de contenção de talude em alvenaria de bloco de concreto estrutural de 1,80m de altura incluindo base de concreto, aço CA-50 e enchimento de blocos.

Serão colocados tirantes protendidos para carga de trabalho de até 22 t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive luvas, placas, porcas e contra porcas, etc, perfuração e injeção. Incluindo sua protensão parcial e final para execução da cortina atirantada.

Deverá ser executado serviço de escoramento tubular com tubos metálicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m³ de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apropriada até a sua carga para a devolução, logo que necessária, incluindo montagem e desmontagem de escoramento para auxiliar na execução da contenção.

10. PREÇOS RODOVIÁRIOS

Execução de transporte e fornecimento de materiais do tipo areia e pó de pedra para região metropolitana do Rio de Janeiro a ser utilizado como filtro de areia e aterro, respectivamente, na cortina atirantada.

Deverá ser colocado guarda-corpo em pilares de concreto e barras de aço horizontais de 1.1/2” de aço galvanizado.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de pequeno porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução.

Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execução dos serviços será de 5 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros procedimentos que são necessários na forma da lei.

Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

O B.D.I. Utilizado é de 25%, desonerado.

Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Janeiro/2022.