SISTEMA DA PROTEÇÃO PARA VEÍCULOS OU GUARD RAIL PADRÃO COM ELEMENTOS HORIZONTAIS DUPLOS E VERTICAIS SIMPLES – FUNDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA SUPORTAR SOLICITAÇÕES DE IMPACTO E ATENUAR OS EFEITOS – ELEMENTOS AUXILIARES E FUNCIONAIS PARA FIXAÇÃO EM RODOVIAS – GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE. LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MANOEL PACHECO DE CARVALHO, Nº42(SÍTIO FAMÍLIA) – BAIRRO PAINEIRAS -  NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 03 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 03 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 03/04 |  |
|  | 06. | ESTRUTURAS.................................. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 04 |  |
|  | 07. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS....................... | 04 |  |
|  | 08. | PINTURAS......................... | 04 |  |
|  | 09. | CUSTOS RODOVIÁRIOS PARA DEFENSAS METÁLICAS......... | 04 |  |
|  | 10. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................. | 05 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Sistema da proteção para veículos ou guard rail padrão com elementos horizontais duplos e verticais simples – fundações específicas para suportar solicitações de impacto e atenuar os efeitos – elementos auxiliares e funcionais para fixação em rodovias – guarda-corpo de proteção e pavimentação de calçada existente. Localização: Estrada Manoel Pacheco de Carvalho, Nº42(Sítio Família) – Bairro Paineiras – Niterói.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo de engenharia desta obra.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia específico para grandes solicitações físicas.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para segurança dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras, cortes de barras de aço e tela Telcon.

- A cerca protetora será importante no tocante à complementação da segurança de funcionários e pedestres no local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais em solo que contém fragmentos de rocha, cuja profundidade alcança 1,50m. O seu objetivo é estruturar as fundações da defensa e do guarda-corpo que serão colocados neste local.

4. TRANSPORTES:

- Os solos escavados, assim como o produto das demolições, serão transportados para um bota fora licenciado e adequado. Onde terão suas cargas, descargas e sua disposição final. Também serão feitos os transportes e a carga e descarga dos containers.

- As caçambas para retirada do produto da escavação e demolição facilitará a organização do local da obra. Faremos também sua descarga em locais autorizados conforme está informado nas alíneas anteriores.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto simples e armado serão demolidas manualmente.

- O meio-fio existente e danificado será retirado.

- Será feita a remoção com elevação manual a 1,50m e 2,50m dos seguintes materiais: solo escavado e meio-fio pré –moldado.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

6. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 25MPa, para as estruturas: das calçadas e sarjetas e seus respectivos Concretos Magros.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das sapatas, blocos, meio-fio longitudinal, mão francesa, viga longitudinal do guarda-corpo, montantes do guarda-corpo e em todas as ligações necessárias.

- Para proporcionar maior resistência na estrutura da calçada, utilizaremos tela telcon de aço com barras de espessura 4.2mm. Faremos também seu corte e dobragem.

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 1.1/2’’.

8. PINTURAS:

- Os tubos galvanizados componentes do guarda-corpo receberão lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado.

9. CUSTOS RODOVIÁRIOS PARA DEFENSAS METÁLICAS:

- Serão colocadas estruturas do tipo defensa metálica e seus devidos acessórios na extremidade exterior da calçada para absorver os seguintes impactos de veículos em geral.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Julho/2021.