CONSTRUÇÃO DE  ESTRUTURAS DE ESTABILIZAÇÃO –  CALÇADA NA MARGEM DIREITA DE SUBIDA - MURO DE BLOCOS CHEIOS E FERRAGENS COM ENVOLTORIAS EM CONCRETO ARMADO - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EXTERIOR  - REVESTIMENTO EM CHAPISCO E PINTURA DO PARAMENTO HORIZONTAL DO GUARDA CORPO - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES - LOCALIZAÇÃO: NO EXTREMO, RUA LUIZ MURAT Nº 20 (EM TORNO) -  BAIRRO DE FÁTIMA (À MONTANTE) – NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ....... ........ | 02 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRA ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04 |  |
|  | 06. | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES .............. ........................ ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 04 |  |
|  | 07. | BASES E PAVIMENTOS ................................ | 04 |  |
|  | 08. | FUNDAÇÕES ......................................... | 05 |  |
|  | 09. 10. | ESTRUTURAS ........................................ ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ........................... | 05 05 |  |
|  | 11. 12. 13. 14. | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS ............ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ........................... PINTURAS .......................................... DISPOSIÇÕES GERAIS ................................ | 05 06 06 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

- CONSTRUÇÃO DE  ESTRUTURAS DE ESTABILIZAÇÃO –  CALÇADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA - MURO DE BLOCOS CHEIOS E FERRAGENS COM ENVOLTORIAS EM CONCRETO ARMADO - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EXTERIOR  - REVESTIMENTO EM CHAPISCO E PINTURA DO PARAMENTO HORIZONTAL DO GUARDA CORPO - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES - LOCALIZAÇÃO: NO EXTREMO, RUA LUIZ	MURAT nº 20 -  BAIRRO De Fátima - NITERÓI.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessária a feitura de sondagens para conhecimento do perfil geotécnico do solo compreendendo: solo (coroa de widia), alteração e rocha, coroa de diamante.

- Da mesma forma faremos as perfurações nas camadas de solo, alteração e rocha.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto idealizado para esta obra.

- É necessário fazer a mobilização e desmobilização com equipamentos de sondagens e perfurações.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de topografia com equipe para a execução dos serviços afins.

- Sendo uma área plana, circundada por diversos aparelhos de drenagem, se faz necessário elaborar um projeto executivo de drenagem para encaminhar tais águas pluviais de precipitação no local em questão.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de folhas galvanizadas trapezoidais de vedação para conforto e segurança dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Será utilizado barracão de obras para administração da obra e seus delineamentos.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora de borda será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais e com isso evitar acidentes.

- Também se faz necessário a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva para orientar os motoristas e pedestres.

- MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações mecânicas de até 1,50 m de profundidade para viabilizar a implantação das estruturas.

- O reaterro se faz necessário para complementar variações no nível generalizado do terreno.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados em caminhões para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

- Para viabilizar a retirada de entulhos sem causar danos ao trânsito local, usaremos caçambas de transporte.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e armado serão demolidas manualmente.

- Para tornar mais exequível a realização desta obra, faremos o transporte horizontal manual de entulhos para um local adequado ao seu embarque.

- Levando-se em consideração a natureza topográfica deste local é necessário que se use andaimes de madeira com suas respectivas plataformas ou passarelas.

6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- A fixação do tirante no solo em geral é feita com a construção dos bulbos de ancoragem definitivos e são resultantes da reação química da argamassa de consolidação no local em questão.

7. BASES E PAVIMENTOS:

- Os locais que receberão pavimentação em concreto armado para feitura de calçadas e outros receberão uma camada impermeabilizadora de brita corrida. Sua finalidade é construir um lastro de proteção quanto a umidade.

8. FUNDAÇÕES:

- Com relação as estruturas projetadas, que são do tipo muro em “L” em concreto armado, suas fundações serão do tipo estacas raízes de diâmetro de 6” e faremos também seus respectivos arrasamentos.

9. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 25Mpa para executar os serviços básicos. Exemplos: pavimentações de calçadas, enchimento de blocos e estruturas simples de acabamento.

- As barras de aço farão o enrijecimento das estruturas que serão compostas por blocos de concreto horizontalmente e verticalmente.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 20MPa, para execução das estruturas projetadas do tipo ortogonais (L), meio-fio armado e fundações em pequenas estacas.

- Devido a grande extensão das pavimentações estruturas de estabilização, usaremos juntas de dilatação de madeira.

- Os tirantes de aço com carga de trabalho de 34T e diâmetro de 32mm terão a relevante função de efetuar o equilíbrio horizontal de estabilização definitiva destas estruturas. Serão também feitas as protenções de ajuste de cargas.

10. ALVENARIA:

- Do lado direito desta via será construído um muro de blocos estruturado e reforçado que será ortogonal a via em questão. Já do lado esquerdo o muro de alinhamento adjacente a calçada também será com estes mesmos blocos alinhados longitudinalmente.

11. REVESTIMENTO DE MUROS:

- Com a finalidade e melhor acabamento homogeneizado e também reforçado, será construído um chapisco de acabamento nas estruturas construídas.

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- Os tubos galvanizados do guarda corpo terão diâmetro de 1.1/2” receberão: lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado e serão pintados na cor verde floresta.

- Nos trechos não ancoráveis dos tirantes de fixação, os mesmos serão protegidos com tubos de pvc de diâmetro de 50mm, uma vez que nos mesmo não é viável fazer a injeção de argamassa no tubo.

- Usaremos o tubo de pvc de 75mm de diâmetro para a feitura dos drenos da mureta de alinhamento do lado esquerdo sentido subida.

- Já as estruturas do tipo muro em “L” terão seus drenos de escoamento formados com tubo de pvc de diâmetro de 100mm e de alinhamento do lado direito sentido subida.

13. PINTURAS EM GERAL:

- Os tubos galvanizados do guarda corpo receberão: lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado e serão pintados na cor verde floresta.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Abril/2022.