Construção de cortinas atirantadas, solo grampeado e ancorado com chumbadores e biomanta antierosiva com fibra de coco - Pavimentação de calçadas e ruas (Parte Alta) - Colocação de guarda-corpo de proteção em todo o trecho superior e pavimentação da mesma - Canaletas de drenagem inferior – Urbanização de acessos do Beco 02 - Acabamentos generalizados afins. Localização: Rua José Lins Cunha (parte alta) e vertente da Rua Manoel Corrêa. Ref.: nº 154 - Bairro de Fátima.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ...................................... | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ............ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS .................................... | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................... | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES .......................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES .............................. | 04 |  |
|  | 06. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS ............................ ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 05 |  |
|  | 07. | ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES................... | 05 |  |
|  | 08. | BASES E PAVIMENTOS..................................... | 05 |  |
|  | 09. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES............................ ................................... | 05 |  |
|  | 10. | ESTRUTURAS............................................. | 06 |  |
|  | 11. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS................................ | 06 |  |
|  | 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS............... | 06/07 |  |
|  | 13. 14. | PINTURAS......................................... DISPOSIÇÕES GERAIS............................... | 07 07 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de cortinas atirantadas e solo grampeado e ancorado com chumbadores e biomanta antierosiva com fibra de coco - Pavimentação de calçadas e ruas (Parte Alta) - Colocação de guarda-corpo de proteção em todo o trecho superior e pavimentação da mesma - Canaletas de drenagem inferior – Urbanização de acessos do beco 02 Acabamentos generalizados afins. Localização: Rua José Lins Cunha (parte alta) e vertente da Rua Manoel Corrêa. Ref.: nº 154 - Bairro de Fátima.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia, projeto de instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação das estruturas projetadas para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário compactar o solo de enchimento da vala-cava onde será colocado o tubo recolhedor de esgoto e alguns outros volumes complementares.

- Faz-se necessário reaterrar algumas depressões no solo para acerto de pavimentações em geral.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Para realização desta obra será necessário realizar o transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação do revestimento.

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente.

- Na execução do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Serão Construídas 10 caixas ou poços de visita para a manutenção da nova rede de esgoto.

- Faz-se necessário a feitura de um colchão drenante na posição posterior às estruturas de estabilização.

- Na vertente situada entre as Ruas José Lins da Cunha e Manoel Corrêa, do lado esquerdo do observador frontal, será construída um solo ancorado com chumbadores, biomanta antierosiva de fibra de coco tipo tela sintemax 400 TF.

- A drenagem que será executada na crista da vertente, ao longo de toda sua extensão será com o tubo de polietileno PEAD de alta resistência e diâmetro de 160 mm.

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- A fixação dos tirantes será executada com a formação dos bulbos de ancoragem com injeção de argamassa de cimento.

8. BASES E PAVIMENTOS:

- Na execução da pavimentação no trecho superior da rua de cima e também no preenchimento nos vãos adjacente às cortinas atirantadas, usaremos brita corrida para complementação.

- O meio-fio pré moldado de concreto será utilizado para fazer o alinhamento e divisão de rua/calçada.

9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

- As fundações das cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 6’’ e 10’’. Faremos também os seus respectivos arrasamentos.

10. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 25MPa, para as seguintes estruturas: calçadas, sarjetas, enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins.

- O quantitativo de formas de madeira será utilizado no desmonte do alinhamento rochoso da cortina 2A/2B

- As telas telcom que serão utilizadas para enrrigecer o solo grampeado de montante. Faremos também o seu corte e dobragem.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das cortinas atirantadas e complementos gerais.

- Utilizaremos juntas de dilatação para acomodar o efeito da dilatação volumétrica dos corpos de concreto armado.

- Utilizaremos concreto projetado para revestimento de reforço do talude de montante.

- Para estabilizar horizontalmente as estruturas das alas serão colocados tirantes de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50 e chumbadores igualmente habilitados com diâmetro de 25,00mm. Para os tirantes sua carga de trabalho é 34 Toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação.

- Os tirantes e os chumbadores citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

11. A	LVENARIAS E DIVISÓRIAS

- Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 para acabamentos superiores.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Os paramentos horizontais dos guarda-corpos serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 2’’.

- Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 75 mm 100 mm, 150 mm, na feitura da proteção do trecho não ancorável, dos drenos, da cortina do grampeado e interferências afins conforme projeto solução.

13. PINTURAS:

- Os tubos galvanizados serão pintados na cor verde floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas de demãos de acabamento.

14.DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Abril/2022.