ESTE MEMORIAL DESCRITIVO CONTÉM TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO COM PASSARELAS PARA PEDESTRES E DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO PARA TRÂNSITO – CORTINAS ATIRANTADAS NAS ALAS DE ENTRADA E SAÍDA ADJACENTES A PONTE - URBANIZAÇÃO SUPERIOR COM GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE TRECHOS DAS RUAS ADJACENTES A PONTE – CONSTRUÇÃO DE SARJETAS, MEIOS-FIOS E CALÇADAS - APARELHOS DE DRENAGEM NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAMENTO DAS ÁGUAS PLÚVIAS E SUBTERRÂNEAS PARA O CANAL EXISTENTE – LOCALIZAÇÃO: ENTRE OS BAIRROS DE SANTA BÁRBARA E MATAPACA – NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04/05 |  |
|  | 06. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS ......................... ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 05 |  |
|  | 07. | ARGAMASSA, INJEÇÕES E ONSOLIDAÇÕES................. | 05 |  |
|  | 08. | BASES E PAVIMENTOS.................................. | 05 |  |
|  | 09. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS....................... ................................... | 05 |  |
|  | 10. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES......................... | 06 |  |
|  | 11. | ESTRUTURAS.......................................... | 06/07 |  |
|  | 12. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS............................. | 07 |  |
|  | 13. 14. 15. 16. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS............ PINTURAS...................................... EQUIPAMENTOS.................................. PREÇOS RODOVIÁRIOS............................ DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 07 07 07 07/08 08 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à construção de ponte em concreto protendido com passarelas para pedestres e duas faixas de rolamento para trânsito – Cortinas atirantadas nas alas de entrada e saída adjacentes a ponte - urbanização superior com guarda corpo de proteção - pavimentação em CBUQ de trechos das ruas adjacentes a ponte – Construção de sarjetas, meios-fios e calçadas - aparelhos de drenagem necessários para encaminhamento das águas plúvias e subterrâneas para o canal existente – localização: entre os Bairros de Santa Bárbara e Matapaca – Niterói.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia, projeto de instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manual e mecânica de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- Faz-se necessário compactar o solo de enchimento do interior, cuja limitação é o muro existente e o tabuleiro da rua propriamente.

- O solo escavado poderá ser reaterrado na obra.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação do revestimento.

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

- Serão construídas ensecadeiras com estacas pranchas para obstruir o quanto possível a incidência da água do mar pelo efeito das ondas no seu fluxo e refluxo.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Na execução do sistema de drenagem previstos serão utilizados tubos de concreto armado com os diâmetros de 500 mm.

- Serão construídas caixas de passagem em alvenaria de tijolo maciço para distribuição elétrica.

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

- A fixação dos tirantes na feitura dos bulbos de ancoragem precisarão de argamassas para consolidação definitiva dos meios.

8. BASES E PAVIMENTOS:

- Na execução da pavimentação em CBUQ, em sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo. Na feitura das redes de drenagem, o berço da tubulação será também em brita corrida.

- A imprimação de base de pavimentação será de acordo com o DER-RJ.

- A pavimentação superior de dois trechos destas vias adjacentes a ponte será em concreto asfáltico ou C.B.U.Q.

9. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

- Para o plantio de gramas em duas áreas próximas a ponte, há necessidade de espalhamento de terra adubada adequada.

10. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

- As fundações das alas ou cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Da mesma forma as fundações da ponte em concreto protendido serão também em estacas raízes, porém com diâmetro de 10’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores.

11. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para as seguintes estruturas: calçadas, sarjetas, enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins.

- O aterro que será executado entre as alas e o talude existente receberá camadas inferiores de concreto ciclópico.

- As telas telcom que serão utilizadas sobre a ponte, para que delas saiam os ferros de composição dos guarda-corpos, terão também os seus cortes e dobragens.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das alas de entrada e saída, vigas pertencentes e acabamentos afins.

- Utilizaremos juntas de dilatação para o seguimento das estruturas novas com as antigas. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura.

- As longarinas da ponte protendida terão os seus apoios intermediários com utilização de Neopreme, cuja as medidas seguirão o projeto estrutural.

- Para estabilizar horizontalmente as estruturas das alas serão colocados tirantes de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é 34 Toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação.

- Os tirantes citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

- A superestrutura da ponte é em concreto protendido com cordoalhas suficientes para as protensões parciais e finais. E direcionadas através de bainhas próprias.

12. A	LVENARIAS E DIVISÓRIAS

- Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6. Seu uso está indicado para fechamentos necessários no lado de Matapaca.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Na iluminação do complexo da ponte e passarelas utilizaremos os seguintes elementos: Lâmpada led, eletrodutos, postes, fios, luminárias, 2 condutores, cabo de cobre, rede fotoelétrico individual.

- Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 2’’.

- Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 75mm, 100mm, 150mm, na feitura dos drenos das estruturas assim projetadas.

14. PINTURAS:

- Os tubos galvanizados serão pintados na cor verde floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas de demãos de acabamento.

15. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELETRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:

- Para compor a instalação da iluminação pública será utilizado o braço para iluminação em tubo de aço galvanizado.

16. PREÇOS RODOVIÁRIOS:

- Na colocação de camada de C.B.U.Q. sobre outra camada existente, usaremos pintura de ligação para unir esses elementos.

- Será necessária a construção de “duas pontes brancas” em madeira para as seguintes finalidades: uma para a passagem dos pedestres e moradores locais e outra para o desenvolvimento da obra em questão.

17. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- A iluminação pública contará com poste de aço, haste para aterramento, luminária LRJ-35.

- As instalações serão realizadas com dois condutores singelos em linha de dutos, cabo de cobre rígido de 1kv e seções de 16mm² e 35mm².

- Serão utilizados também relé fotoelétrico individual, com base em poste.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Novembro/2020.