TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar a contratação de Empresa de Engenharia para elaboração do Projeto Básico de Reurbanização da comunidade do Morro da Penha, localizada no bairro da Ponta da A ‘areia, na cidade de Niterói – RJ.

- JUSTIFICATIVA

A ausência de soluções integradas de intervenções na infraestrutura urbana do município de Niterói leva a EMUSA, a implantar de modo racional, planejado com efetiva praticidade, um amplo Programa de intervenções múltiplas nessa área.

Dentro de sua esfera de competência, a Secretaria tem a responsabilidade de cuidar das seguintes áreas diretamente associadas à infraestrutura urbana: saneamento básico; próprios municipais; praças públicas; vias públicas; drenagem e pavimentação; projetos e obras para encostas, edificações na área de saúde e educação.

O crescimento urbano que atinge Niterói nos últimos anos tende a tornar a atual infraestrutura rapidamente insuficiente e obsoleta para conduzir ao bem estar social aqueles que vivem e trabalham no município – população fixa e flutuante.

No caso de Niterói, que apresenta características topográficas de cidade limitada pelas encostas do maciço central e o mar, seu relevo é acidentado e as partes baixas e planas estão sob a influência das marés.

Dentro do Programa em elaboração, outras intervenções na infraestrutura do Município encontram-se previstas, destacando-se que inclusive serão objeto de trabalhos de apoio à EMUSA.

O presente termo de referência contém os elementos técnicos e conceituais que orientarão a contratada na elaboração e apresentação de sua PROPOSTA TÉCNICA para atuar na Prestação de Serviços Especializados na Elaboração de Projeto Básico de urbanização e Orçamento TIPOS DE PROJETOS E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO.

    - Levantamento Topográfico.

Representação gráfica do levantamento planialtimétrico do terreno, na escala de 1:100, ou, excepcionalmente, de 1:200, contendo indicação de norte magnético e direção dos ventos predominantes, ângulos, pontos, distâncias, referências de níveis, curvas de nível e perfis longitudinais e transversais, conforme especificado pelo contratante. Análise Tipológica, Identificação de Materiais e Sistema Construtivo Relatório conclusivo, referenciando as demais conclusões das atividades citadas anteriormente, devendo no mínimo conter: descrição das características arquitetônicas da edificação; avaliação da autenticidade do conjunto e de suas partes, com indicação do grau de integração ou interferência dos elementos que forma acrescentados ao conjunto original; indicação, em planta e elevações, dos elementos que foram suprimidos ou alterados e suas características originais básicas; análises e considerações da relação da edificação com seu entorno; caracterização dos acréscimos meramente utilitários cuja inclusão não tenham obedecido a razões arquitetônicas; análises e considerações da relação da edificação com seu entorno, qualificando as interferências do espaço externo: edificações vizinhas, iluminação (luminárias, postes, fiação, etc.), calçamento, mobiliário urbano, tráfego e comunicação visual.

identificação dos materiais constitutivos de Bens móveis e Integrados, bem como a tecnologia construtiva, analisando o suporte, a camada pictórica e, quando for o caso, a estrutura de sustentação (em se tratando de retábulos) e acessórios em metal, têxteis, joias, etc. (em se tratando de imaginária). quando necessário, para a compreensão efetiva do Bem Móvel e Integrado e a definição dos critérios de intervenção, deverão ser colhidas amostras e realizados exames laboratoriais para identificação dos componentes físicos da obra.

    - Projeto de Arquitetura

O projeto arquitetônico é o processo pelo qual uma obra de arquitetura é concebida e também a sua representação final. É considerada a parte escrita de um projeto. São partes integrantes do projeto arquitetônico o levantamento de dados onde estuda-se as principais características do terreno e entorno, em seguida o estudo preliminar, o ante projeto que define, as dimensões e características da obra.

Definição pormenorizada de projeto arquitetônico e/ou urbanístico geral, segundo normas técnicas correspondentes e padrão técnico projetual corrente — com maior apuro técnico da representação dos elementos construtivos, conforme escala sugerida.

Implantação, situação e locação do edifício ou projeto de urbanização, com cotas e definições de limite de terrenos e edificações limítrofes, em escala 1/200, 1/250 (para projetos de arquitetura) 1/500, 1/1000, 1/2000 ou 1/5000 (para projetos urbanísticos).

Na implantação, deverá ser evidenciado nível de piso, materiais de pavimentação, níveis originais do terreno, espécies vegetais especificadas para a proposta paisagística em escala média de altura e usos das partes da via (passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, baias, refúgios, etc.) Seções de via devem ser apresentadas em escala condizente com as dimensões e hierarquia viária proposta — em geral entre escalas 1/100 e 1/50.

    - Urbanismo e Paisagismo.

Refere-se a urbanização do terreno onde a edificação a ser reformada, ampliada e/ou construída se insere os diversos prédios e elementos. São exemplos de projetos de urbanização e paisagismo: execução de passeio público, passarelas, pórticos de entrada /saída, estacionamentos externos e internos com sistema viário e controle de acesso, sistemas de drenagem de água em geral, iluminação pública rede de esgoto, subestação, comunicação visual, incluindo sinalização de trânsito, jardins internos e externos, floreiras, projetos de sinalizações verticais e Horizontais e etc.

A Definição pormenorizada de projeto arquitetônico e/ou urbanístico geral com projetos técnicos complementares e quantitativos associados. O projeto básico é a definição técnica completa, mas anterior ao nível executivo, e apresenta as informações necessárias ao planejamento da execução da obra.

A planta urbanística geral consiste em desenho técnico normalizado e cotado, com informações textuais necessárias (identificação de passeios e edificações, áreas verdes, elementos de interesse ambiental e paisagístico, infraestruturas como reservatórios elevados, plataformas para 03 mastros de bandeira, subestações, lixeira e áreas de estacionamento com os raios de curvatura, marcação das seções de via, definição de áreas eventualmente destinadas a equipamentos públicos, caso haja necessidade. As cotas devem ser executadas em sentido longitudinal e transversal às vias, devendo ser exibidas a cada trecho de via e nos totais.

O detalhamento de espaços públicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e seções, podendo também apresentar elevações de caráter explicativo. O detalhamento de espaços públicos e passeios, quando necessário deve ser executado em escala aproximada (entre 1/500 e 1/200, em média), amplamente cotado, e deve exibir locação de mobiliário urbano, cotas de circulações e seu dimensionamento, níveis de piso e degraus, detalhes de rampas e guarda-corpos, faixas táteis e direcionais, desenhos de elementos paisagísticos existentes, com locação de ponto e extensão de aplicação em projeto, especificações de materiais e níveis de projeto em planta baixa e cortes.

O detalhamento de mobiliário urbano, quando houver, deve ser executado em plantas, cortes e elevações, podendo também acrescentar perspectivas ao conjunto, totalmente cotado e com todas as informações textuais necessárias (especificações de material, revestimentos e tratamento de superfícies, eventuais espécies vegetais aplicadas no projeto paisagístico, formas de fixação ao pavimento projetado e demais aspectos construtivos de interesse). O detalhamento de mobiliário urbano e comunicação visual, deve ser executado em escala apropriada, em geral variando de 1/1 a 1/10 e de 1/20 a 1/50, que possibilite melhor entendimento para execução no canteiro de obra.

- CONDIÇÃO ATUAL DA COMUNIDADE

Neste capítulo será apresentado a situação atual da comunidade, tendo como objetivo principal apontar as deficiências da região. Esta seção será dividida em tópicos demonstrando a necessidade em cada disciplina analisada.

    - Drenagem Pluvial

A comunidade possui um sistema de drenagem defasado, além de inexistente ou precário nas escadarias e vielas e na maioria das vias carroçáveis, tendo, em vários trechos, suas caixas de passagem com risco iminente de desabamento., a sua execução foi realizada pelos próprios moradores. Nestes casos, a drenagem é feita majoritariamente por canaletas abertas, já desgastadas e necessitando de reparos.

    - Sistema Viário

O sistema viário da comunidade é composto por algumas vias carroçáveis, que conectam a mesma ao seu entorno, e por becos e escadarias, que conectam grande parte das residências às vias carroçáveis. A pavimentação encontra-se em estado extremamente precário, muitas vezes de terra batida, inclusive nos becos, o que dificulta o acesso dos moradores às suas casas. Nos becos e escadarias que possuem pavimentação é possível observar que foi feita pelos próprios moradores, assim não respeitando as normas para uma construção segura, muitas vezes apresentando riscos aos que ali passam, pois não apresentam ponto de apoio para os transeuntes, principalmente onde o terreno possui relevo mais acentuado.

    - Iluminação Pública

A comunidade é atendida pela Concessionária ENEL, que distribui energia elétrica a partir de redes aéreas de baixa e média tensão, ancorada em postes de concreto. Foi verificado que a grande maioria dos postes existentes no interior da comunidade é de concreto e se encontram em bom estado de conservação.

O sistema de iluminação pública é bastante precário principalmente nos becos e escadarias, tendo diversos pontos onde não há equipamentos de iluminação. Onde a iluminação é existente, seus valores de iluminância não atendem o mínimo de serviço comprometendo a segurança e bem-estar da população.

Há necessidade de acréscimo de pontos de iluminação com extensão de rede nos becos, escadarias e áreas de lazer, além de manutenção dos equipamentos existentes.

    - Urbanismo / Paisagismo

A comunidade tem pontos consideráveis de arborização, embora suas calçadas e as áreas comuns não sejam arborizadas. A vegetação de maior porte está localizada nas encostas.

A comunidade é carente em todos os aspectos relacionados com mobiliário urbano, os poucos ainda existentes estão em péssimo estado de conservação ou até mesmo inutilizados devido ao desgaste ao longo do tempo. É necessária a intervenção em todos os níveis tais como sinalização, equipamentos esportivos, papeleiras, protetores de árvores, mesas e bancos.

    - Contenções

A comunidade possui um processo de ocupação desordenado, onde áreas de riscos são ocupadas de uma forma ilegal e sem conhecimento dos perigos da região. Os cortes nos taludes provenientes da autoconstrução promovem a instabilidade do solo, além da alteração da drenagem natural das encostas, redirecionando fluxos para pontos concentrados passíveis de desencadear processos erosivos.

Este processo de ocupação, associado à crise de habitação no município, constituem diversas situações de risco quando as construções avançam para as encostas dos morros. Geralmente possuem declividade acentuada e a despeito da legislação de proteção das áreas de preservação permanente no topo dos morros e dificuldades de acesso a serviços de água, esgoto e drenagem.

Algumas residências em estado de abandono devem ser removidas para a construção de novos muros de contenção, visando a segurança da população e, visando inibir a construção de novas residências nessas áreas de risco de desmoronamento.

    - Coleta de lixo

A coleta de lixo é responsabilidade da CLIN. Foram observados locais de acúmulo de lixo e entulhos de obra ao longo da comunidade, além da falta de infraestrutura nos locais destinados para o descarte de lixo.

- PROPOSTA PARA A COMUNIDADE

Neste capítulo será apresentado a proposta para os tópicos levantados no capítulo anterior. Cada proposta foi desenvolvida com o objetivo de atender todas as necessidades da comunidade conforme as normas técnicas vigentes.

  - Drenagem Pluvial.

Neste projeto está previsto a complementação da rede de drenagem necessária para atender a comunidade, restaurando os pontos que apresentam grandes desgastes e acrescentando nas regiões onde não existe um sistema de drenagem adequado.

Os sistemas de águas pluviais previstos seguem os mesmos padrões adotados nos projetos para comunidades com grandes desníveis, ou seja, nos becos e escadarias a coleta de água superficial se dá através de canaletas de concreto, e, onde possível, colocação de rede circular de PEAD enterrada, direcionando as águas para caixas coletoras. No caso das ruas carroçáveis, serão utilizadas manilhas de concreto armado. Durante as obras, qualquer ligação de esgoto nos sistemas de drenagem pluvial deverá ser removida e relocada para o sistema de esgoto.

  - Sistema Viário.

O sistema viário projetado busca aumentar a capilaridade do tecido urbano envolvido com a restauração das vias de pedestres existentes, melhorando a mobilidade no interior da comunidade. É previsto a realização de novas escadarias e caminhos para as vielas onde não existem qualquer trajeto definido para as residências, além da revitalização das escadas que se encontram em mau estado de conservação e/ou fora nas normas de acessibilidade. Nas vias carroçáveis onde não foi possível a implantação de calçadas, propõe-se o uso de pavimentação elevada, semelhante a um traffic calmin, para que haja diminuição da velocidade dos veículos, de forma a favorecer a caminhabilidade do pedestre.

  - Iluminação Pública

Atualmente, a Prefeitura de Niterói está implantando na cidade através do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPPs), um sistema de gerenciamento de energia com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e ao mesmo tempo melhorar a iluminação nos logradouros. Desta forma, o projeto elaborado apresenta a implantação e reestruturação dos pontos de iluminação pública com a utilização de luminárias com lâmpadas de LED e com sensor de luz natural.

O sistema de iluminação pública, existente no local, requer implantação e substituição das lâmpadas existentes por luminárias com lâmpada LED de menor potência e maior eficiência.

Visando melhorar a acessibilidade física e visual, propõe-se que nas vielas mais estreitas as lâmpadas sejam fixadas de forma engastada nas próprias alvenarias de residências adjacentes, fazendo com que o poste não estreite os caminhos e dando continuidade aos corrimãos, além de trazer menor custo de instalação.

Os espaçamentos entre os postes e luminárias foi pensado utilizando as fórmulas: L≤H, nos posteamentos unilaterais, e H≤L≤1,6, nos posteamentos bilaterais. Onde “L” é largura da via e “H” a altura da luminária. Sendo assim:

- Vielas e escadarias com largura até 2,5m: luminárias engastadas nas alvenarias das residências com lâmpada LED de 15W.

- Vias e áreas de largura entre 2,5m e 4,0m e áreas de lazer: poste reto cônico de aço galvanizado de 4,50m com lâmpada LED 41W.

- Vias com largura maior que 4,0m: poste de concreto com seção circular reto com 4,50m com lâmpada de LED 15W;

- Campo de futebol: poste reto cônico de aço galvanizado de 9,0m com dois projetores para lâmpada de 250w e 400w MVM.

  - Urbanismo / Paisagismo

Está previsto o plantio de árvores nas áreas de intervenção paisagística, dando preferência por árvores de pequeno e médio porte, que não interfiram na fiação ou iluminação, garantindo beleza e bem estar aos moradores. Em algumas áreas será designado o plantio de árvores frutíferas, que fornecem alimento e inspiram o cuidado da comunidade com sua preservação.

  - Praças e Áreas de Lazer / Mobiliário Urbano

Os projetos de intervenção tiveram como balizadores as diretrizes fornecidas pelas lideranças locais, pelo diagnóstico levantado pela equipe técnica na etapa de estudo preliminar e pela criação do programa. Para atender as demandas fornecidas, os principais anseios da comunidade, a área de convivência existente será revitalizada e novos espaços serão criados para lazer, interação, prática de exercícios físicos e recreação infantil.

A quadra poliesportiva existente é o único espaço de convivência formal dos moradores, sendo este apenas uma área quadrangular, será revitalizada, dentro das normas técnicas, assim fornecendo maior conforto e segurança para a população da comunidade.

O projeto prevê equipar todos os espaços de lazer e convivência com mobiliário urbano específico para cada disciplina. Para as áreas recreação, por exemplo, serão instalados brinquedos como gangorra, escorrega, além de mesas para jogos, bancos e equipamentos de ginástica.

  - Contenções

Nos locais que existam desmatamentos, cortes de taludes e ocupação desordenada de moradores, deverão ser projetadas contenções visando a segurança e o bem-estar da comunidade.

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Deverá ser elaborado o cronograma da obra coerente com o seu grau de complexidade.

- PRAZO PARA ENTREGA DE SERVIÇOS.

Os serviços, após a emissão da ordem de serviço, deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, conforme cronograma apresentado em anexo.

- ESPECIFICAÇÕES.

Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PMN, as normas da ABNT e com a Legislação vigente. Os projetistas deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a implantação dos projetos e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado.