- MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS OU GIGANTES DE CONCRETO ARMADO ESTABILIZADORES DE BLOCO ROCHOSO INSTÁVEL NOS PLANOS VERTICAL E HORIZONTAL - INJEÇÃO DE ARGAMASSA FORMADORA DO BULBO DE ANCORAGEM - ANDAIMES DE MADEIRA - TIRANTES DE FIXAÇÃO - LIMPEZA E ESCAVAÇÃO - COMPLEMENTOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: ESTRADA FREI ORLANDO, ÁREA POSTERIOR OU INÍCIO DA VERTENTE - CASA 42, BAIRRO PIRATININGA.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ... | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ............................ | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ........................... | 03 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES .................................. | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ...................... | 04 |  |
|  | 06. | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES........... | 04 |  |
|  | 07. | ESTRUTURAS .............. ................... | 05 |  |
|  | 08. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS............ ............................ | 05 |  |
|  | 09. | PINTURAS ...................................... | 05 |  |
|  | 10. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................. | 05/06 |  |
|  | 11. |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  |
|  | 13. |  |  |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários à Construção de estruturas de concreto armado estabilizadoras de blocos rochosos (gigantes) - Limpeza e escavação - Injeção de argamassa - Andaimes de madeira - Tirantes de fixação - Complementos afins. A finalidade técnica destes procedimentos de engenharia e geologia é estabilizar o conjunto de blocos rochosos da área em questão. Localização: Estrada Frei Orlando, nº 141 – Ref.: Área Posterior Ou Início Da Vertente - Casa 42, Bairro Piratininga.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Será necessário nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia em solo, de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas, faremos perfurações rotativas verticais e horizontais , em alteração de rocha e rocha sã.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra, uma vez que a área em questão possui cotas variadas.

- Este local caracteriza-se por apresentar vegetação densa, de Mata Atlântica, com alturas consideráveis. Para ser possível a realização desta obra, é necessário o destocamento de algumas espécies.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem e topografia que serão utilizados nesta obra.

- Tratando-se de uma área que possui muitos corpos minerais ou rochas gnáissicas de dimensões variadas, faz-se necessário levantamento topográfico que irá definir o projeto solução.

- É fundamental a marcação de obra sem instrumento topográfico, pois este processo irá facilitar o desenrolar das definições métricas na área.

- Tratando-se da área de jusante de uma vertente que possui área bem considerável, é necessário executar um projeto de drenagem que atenda satisfatoriamente a obra em questão, pois existem muitas residências ao longo de uma periferia inferior.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto   estrutural final de engenharia.

- A firma ganhadora da licitação, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- Será construído um barracão de obras, cuja finalidade é centralizar os serviços pertinentes a mesma.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos moradores do local e da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de 0,00 até 1,50m; cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação das estruturas projetadas.

- Há necessidade de fazer o desmonte mecânico de alguns blocos rochosos existentes no local.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados e as rochas demolidas ou fragmentadas, serão transportados em caçambas para um bota fora licenciado pelo meio ambiente, e adequado, onde terão suas cargas e descargas, recebimento e sua disposição final.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Faz-se necessário transportar morro acima os materiais necessários para a execução desta obra.

- Em consequência das demolições e escavações necessárias para viabilizar esta obra, será executado o transporte morro abaixo deste materiais.

- Para executar as perfurações necessárias nesta rocha, construiremos andaimes de madeira com altura, largura e comprimento satisfatórios com a realidade conforme determinado projeto solução. E da mesma forma construiremos as suas plataformas de operação e suas movimentações verticais e horizontais.

6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- O equilíbrio horizontal e vertical das forças em consequência das suas solicitações ou momentos, será alcançado com a injeção de argamassa de cimento que irá formar o bulbo de ancoragem que une os tirantes com a rocha matriz. Estas, fixarão respectivos gigantes de ancoragem.

7. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 25MPa, para a feitura de escada hidráulica dissipadora da energia ou movimento cinética.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 30MPa, para execução dos gigantes de estabilização.

- Para estabilizar horizontalmente as estruturas serão colocados tirantes e chumbadores de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é 22 Toneladas. Correspondem também os respectivos acessórios de fixação. É considerada as suas protensões parciais e finais.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Os trechos não ancoráveis dos tirantes de fixação, no interior da rocha instável, serão protegidos com o uso tubos de PVC de 50 mm de diâmetro. Esse procedimento evita possíveis processos de oxidação.

- A perfuração das rochas é feita com broca de 10 cm de diâmetro. No interior dos gigantes usaremos tubos de PVC de 100 mm de diâmetro.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Maio/2022.