CONSTRUÇÃO DE CORTINAS ATIRANTADAS – CONCRETO PROJETADO - COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM TODO O TRECHO GERAL SUPERIOR - TUBULAÇÃO DE DRENAGEM INFERIOR E SUPERIOR - ESTRUTURAS AFINS COMPLEMENTARES. LOCALIZAÇÃO: ENTRE A TRAVESSA SEIS (MONTANTE) E A RUA JUCIARA, Nº 80 (JUSANTE) - BAIRRO ILHA DA CONCEIÇÃO - NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04/05 |  |
|  | 06. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS ......................... ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 05 |  |
|  | 07. | ARGAMASSA, INJEÇÕES E ONSOLIDAÇÕES................. | 05 |  |
|  | 08. | BASES E PAVIMENTOS.................................. | 05 |  |
|  | 09. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES......................... | 05 |  |
|  | 10. | ESTRUTURAS.......................................... | 05/06 |  |
|  | 11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS................. | 06/07 |  |
|  | 12. | PINTURA............................................. | 07 |  |
|  | 13. | DISPOSIÇÕES GERAIS............................ | 07 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de cortinas atirantadas - Concreto projetado - Colocação de guarda-corpo de proteção em todo o trecho geral superior - Tubulação de drenagem inferior e superior - Estruturas afins complementares. Localização: entre a Travessa seis (montante) e a Rua Juciara, nº 80 (jusante) - Bairro da Ilha da Conceição.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra, levando em consideração que se trata de uma vertente com escarpa de solo em talude inclinado.

- Tratando-se de uma vertente com as características citadas na alínea anterior, a vegetação densa e de baixo porte é abundante e precisa ser roçada e retirada deste local.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projetos executivo de drenagem e estrutural final de engenharia, que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Será necessária escavação manual de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação das estruturas projetadas para sua estabilização definitiva.

- Para a implantação da estrutura inferior é necessário fazer o “berço” de ligação da vertente rochosa à linha inferior da estrutura assim projetada. Para tanto é necessário o desmonte rochoso específico.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas e desmontadas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- O muro de bloco de concreto existente no plano superior encontra-se desestabilizado. Sendo  assim, será necessário a demolição da sua alvenaria.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Para realização desta obra será necessário realizar o transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo.

- Tratando-se de uma obra que será realizada em uma vertente montanhosa deste município, o transporte do material encosta abaixo será facilitado usando-se “sacos” apropriados para esta função.

- As estruturas existentes em pavimentação de concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente.

- Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais.

- Para proteção de jusante, será colocada tela de polipropileno.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

- O trecho de drenagem da Travessa 6 até a Rua Juciara deverá ser refeito, pois está danificado. Para tanto usaremos tubo flexível estruturado de diâmetro 300mm.

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

- A fixação dos tirantes e dos tarugos, na feitura dos bulbos de ancoragem, precisarão de argamassas para consolidação definitiva dos mesmos.

8. BASES E PAVIMENTOS:

- Na execução da pavimentação de trecho da Travessa 6, em concreto dosado sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo. Na feitura das redes de drenagem, o berço da tubulação será também em brita corrida.

9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

- As fundações da cortina atirantada será em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores.

10. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para as seguintes estruturas: pavimentação do trecho da Travessa 6, enchimentos estruturais e acabamentos afins.

- Serão utilizados formas e escoramentos para fazer acesso ao início da obra e apoio dos andaimes metálicos sobre a superfície inclinada e rochosa.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das estruturas estabilizadoras da obra em questão e acabamentos afins.

- Utilizaremos juntas de dilatação e vedação para o seguimento das estruturas novas que serão construídas no projeto estabilizador. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura.

- Para estabilizar físicamente as estruturas concebidas serão colocados tirantes de 25 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é de 22 Toneladas. Também usaremos tirantes de 32 mm de diâmetro para estruturas principais de estabilização definitiva desta obra. Sua carga de trabalho é de 34 toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação dos tirantes.

- Na feitura do concreto projetado o mesmo será reforçado ou enrijecido com o uso de sistema de estabilização (tela reforçada do sistema de estabilização), apropriada para tais funções.

- Utilizaremos concreto projetado para revestimento de reforço do talude rochoso fraturado.

- Os tirantes citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 1.1/2’’.

- Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 100 mm e 150 mm nos seguintes casos respectivamente: Proteção dos trechos não ancoráveis dos tirantes e chumbadores; drenos das estruturas da estabilização e interferências; substituição de tubulações danificadas que prejudicam a vazão das drenagens pluviais de captação destas águas.

- Nas vielas adjacentes á área em questão, muitas são as tubulações com funções variadas de PVC de diâmetro de 75 mm e estão avariadas generalizadamente. Faremos as suas trocas para revitalizar tal realidade.

12. PINTURAS:

- Os tubos galvanizados do guarda corpo serão pintados na cor verde floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas de demãos de acabamento.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 25%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MAIO/2022.