CONSTRUÇÃO DE MURO ESTABILIZADOR EM CONCRETO ARMADO COM ESTACAS RAIZES - BLOCOS DE COROAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE BASE ADJACENTE COM DEGRAUS DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA CINÉTICA DAS ÁGUAS PLUVIAIS VINDAS DE MONTANTE - CONCRETO PROJETADO NA VERTENTE DO FINAL DESTA TRAVESSA COM ELEMENTOS DE DRENAGEM - TRAVAMENTO DOS BLOQUETES SUPERIORES - ACABAMENTOS AFINS COMPLEMENTARES – LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA MANUEL BENÍCIO, REFERÊNCIA - Nº 71 - FONSECA – NITERÓI.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS .................................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ........ | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ................................. | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ................................ | 04 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES ....................................... | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................... | 04 |  |
|  | 06. | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS ........................ | 05 |  |
|  | 07. | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ............. | 05 |  |
|  | 08. | BASES E PAVIMENTOS ................................ | 05 |  |
|  | 09. | FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES ....................... | 05 |  |
|  | 10. | ESTRUTURAS ........................................ | 05 |  |
|  | 11. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ........................... | 06 |  |
|  | 12. | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS ............ | 06 |  |
|  | 13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ............... | 06 |  |
|  | 14. 15. | PINTURAS .......................................... DISPOSIÇÕES GERAIS ................................ | 06 06/07 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Construção de muro estabilizador em concreto armado com estacas raizes - blocos de coroamento - pavimentação de base adjacente com degraus de dissipação de energia cinética das águas pluviais vindas de montante - concreto projetado na vertente do final desta travessa com elementos de drenagem - travamento dos bloquetes superiores - acabamentos afins complementares – localização: Travessa Manuel Benício, referência - nº 71 - Fonseca - Niterói

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

- Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e na horizontal em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).

- É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- Faz-se necessário o roçado da vegetação que é espessa, para que os serviços sejam executados.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins.

- É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto de drenagem e projeto e consultoria estrutural que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

- A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

- Faremos a verificação das medidas no local que apresenta topografia variada sem o uso de instrumentos topográficos de precisão.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Será necessária escavação manual de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

- O solo escavado poderá ser reaterrado na obra.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.

- Os produtos das demolições e escavações serão transportados através de caçamba.

- Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Faremos demolição manual de concreto simples e concreto armado das estruturas de apoio danificadas.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

- Usaremos plataforma ou passarela de madeira para execução dos trabalhos. Faremos também a movimentação vertical ou horizontal.

- Será necessário o aluguel de andaimes tubulares para acesso à alturas variadas. Faremos também sua montagem e desmontagem.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Para a drenagem inferior de seguimento usaremos tubo flexível estruturado de PVC.

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- As fixações dos tirantes na feitura dos bulbos de ancoragem serão de injeção de calda de cimento para consolidação definitiva dos meios.

8. BASES E PAVIMENTOS:

- Na execução da pavimentação em CBUQ, em sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo.

9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

- As fundações das alas ou cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 6”. Faremos também os seus arrasamentos superiores.

10. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 25MPa, para enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins.

- O reforço com malha ortogonal será realizado com barra de aço de 8mm.

- As telas telcon que serão utilizadas sobre a ponte, para que delas saiam os ferros de composição dos guarda-corpos, terão também os seus cortes e dobragens.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para execução do muro posterior e para vertente adjacente e na frente da residência.

- Os tirantes ou chumbadores de 25mm serão utilizados para o equilíbrio horizontal do solo.

- Para revestimento de reforço estrutural usaremos concreto projetado com equipamento de ar comprimido.

11. A	LVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 para muro reforçado superior.

12. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Faremos o revestimento exterior e interior do muro em chapisco de cimento e areia.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

- Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm para proteção dos trechos não ancoráveis dos chumbadores.

14. PINTURAS:

- O muro superior receberá 3 demãos de caiação interna e externa para proteção e embelezamento.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MAIO/2022.