MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÉDICO DE FAMÍLIA, MORRO DA LUZ

MARAVISTA, NITERÓI – RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS........................................................................................... | 2 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO................................. | 3 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS......................................................................................... | 3/4 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA...................................................................................... | 4 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES..................................................................................................... | 4 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES......................................................................... | 4 |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES................................................................... | 4 |  |
|  | 7. | BASES E PAVIMENTOS........................................................................................ | 5 |  |
|  | 8. | ESTRUTURAS........................................................................................................ | 5 |  |
|  | 9. | REVESTIMENTOS E PAREDES, PISOS E TETOS................................................. | 5 |  |
|  | 10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS..... | 5 |  |
|  | 11. | PREÇOS RODOVIÁRIOS........................................................................................ | 6 |  |
|  | 12. | DISPOSIÇÕES GERAIS......................................................................................... | 6 |  |

- FONTES: EMOP

###### 00.       CONDIÇÕES GERAIS:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a execução de intervenções para estabilização de talude e drenagem atrás da Unidade Médico de Família no Morro da Luz, Maravista, situada na Rua Astor da Costa Menezes, Lote 32 - Itaipu, Niterói.

LOCALIZAÇÃO

1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Deverá ser realizado o controle tecnológico do concreto armado executado na obra.

Deverão ser executadas sondagens a percussão em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro 3”, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral executado em áreas de favelas, em terrenos de topografia acidentada. Incluindo levantamento de soleiras e testadas das edificações. Além disso, compreende-se a mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia e sondagem.

Deverão ser executados perfurações horizontais em solo, alteração de rocha e rocha para os tirantes da cortina atirantada.

Deverão ser executados perfurações verticais de 6” e 8”, em solo, alteração de rocha e rocha para as estacas da descida d’água, da viga estaqueada e da cortina atirantada.

Será necessário preparo manual do terreno, compreendendo eventuais acertos e raspagem até 0,30m de profundidade e afastamento do material excedente, exclusive compactação.

Além disso, deverá ser executado o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais em concreto armado e/ou pretendido ou estrutura de aço, com área de projeção horizontal de 501 até 5.000m², para os dispositivos de drenagem.

As especificações devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Públicas de custos unitários.

A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em questão.

2.	CANTEIRO DE OBRAS

Deverá ser executado tapume de obra para vedação ou proteção, executado em tábuas de madeira de 3ª categoria de 1”X9” e 1”x12” pregadas em peças de madeira de 3ª de 3"x3" verticais a cada 1,50 m, exclusive pintura.

Aluguel de container tipo escritório (depósito), tipo escritório com WC e tipo sanitário-vestiário, todos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura.

Deverão ser realizadas instalações e ligações provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público. Além da instalação de ligação provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para o canteiro de obra, exclusive o fornecimento do medidor.

Será instalada placa de identificação da obra, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suporte de madeira. Fornecimento e colocação.

3.	MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser realizada a escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, até 3,00m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Executar reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material.

4.	TRANSPORTES

Deverá ser realizado o transporte de container, contendo carga e descarga. Além disso, deverá ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do terreno com a utilização de caçamba, incluindo carga, transporte e descarga em locais autorizados e/ou licenciados.

5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Será executado transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00 m de distância, inclusive carga a pá. Transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

Execução de drenos secos em tubo de PVC, diâmetro 4”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante na cortina atirantada.

Será necessário uso da geomanta para revestimento de talude sujeito a erosão superficial com espessura de 10 mm, flexível, tridimensional, com mais de 90% de vazios, inclusive aço CA-50, vegetação, adubo e rega, exclusive limpeza e raspagem do terreno, fornecimento e colocação. Junto com tela de reforço com malha metálica hexagonal de dupla torção de zinco-alumínio com diâmetro 2,70mm, revestida de pvc com diâmetro de 0,40mm, inclusive costura, colocação e fornecimento.

7. FUNDAÇÃO

Execução de estaca raiz com diâmetros de 6" e 8” para carga de 35t e 50t, respectivamente, injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de 20MPa,conforme ABNT NBR 6122, inclusive o fornecimento dos materiais (cimento, areia e aço), exclusive perfuração. Incluindo o arrasamento das estacas.

8.	ESTRUTURAS

Executar concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 10 Mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento como camada de assentamento para os dispositivos de drenagem.

Executar concreto armado com fck = 25 MPa, incluindo materiais para 1,00 m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento, 60 kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas para os dispositivos de drenagem.

Tirante protendido, para carga de trabalho ate 22t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra, bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive luvas, placas, porcas e contraporcas, etc, perfuração e injeção, incluindo a protensão parcial e final.

Aluguel, montagem e desmontagem de escoramento tubular com tubos metálicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m³ de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apropriada ate sua carga, para devolução, logo que desnecessária.

9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

Pátio de concreto com 15,00 cm de espessura, no traço de 1:2:2 em volume, formando quadros de 1,50 x 1,50 m e sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno no acabamento dos bueiros.

10. INSTALAÇÃO ELÉTICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA E MECÂNICA

Utilização de tubo de PVC rígido de 150,00 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo, fornecimento e assentamento, para fins de drenagem pluvial.

11. PREÇOS RODOVIÁRIOS

Uso de areia para preenchimento do filtro drenante no tardoz da cortina atirantada e do pó-de-pedra para reaterro da cortina atirantada, inclusive transporte, para região metropolitana do Rio de Janeiro, fornecimento.

Execução de guarda-corpo em pilares de concreto e barra de aço horizontais de 1.1/2" de aço galvanizado.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de pequeno porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução.

Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execução dos serviços será de 6 (seis) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros procedimentos que são necessários na forma da lei.

Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

O B.D.I. Utilizado é de 28%, desonerado.

Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é dezembro/22.